## TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

# NORME PRELIMINARI

ART. 1

Contenuti e limiti

Tutte le opere di edilizia, di urbanizzazione, d’arredo urbano, le lottizzazioni di aree a scopo edilizio ed ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, da chiunque eseguite sono disciplinate dalle norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento, nella tavole topografiche e tabelle costituenti il Piano Regolatore Generale, nelle relative norme di attuazione del P.R.G., nonché nelle leggi statali e regionali ed altri regolamenti applicabili in materia, e sono soggetti a partecipare agli oneri  ad essi relativi; oneri disciplinati dall’art. 10 del presente regolamento (Vedi in appendice l’elenco di tutte le leggi nazionali e regionali; decreti e regolamenti e circolari richiamate nel presente regolamento)

ART. 2

Definizioni

COSTRUZIONE

Ai fini del presente regolamento per “costruzione” si intende:

qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l’impiego di altro materiale;

qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità e incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitativa, ovvero unità utilizzabile in qualsivoglia maniera, la quale non rientri espressamente nella categoria dei veicoli.

FRONTE

Per  “fronte” di una costruzione si intende la proiezione ortogonale, sul piano verticale, relativa alle porzioni di facciata più esterne, con esclusione di sporgenze di qualsiasi tipo, che abbiano esclusivamente una funzione ornamentale.

AMPLIAMENTO

Per “ampliamento” si intende l’aumento dell’estensione o delle dimensioni di una costruzione esistente con la creazione di uno spazio supplementare.

SOPRELEVAZIONE

Per  “sopraelevazione” si intende la estensione in senso verticale di tutta, o di parte, della costruzione esistente.

RICOSTRUZIONE

Per “ricostruzione” si intende qualsiasi intervento, anche parziale, che tende alla riedificazione di una costruzione o di parte di essa, demolita.

DISPOSIZIONE PLANO-VOLUMETRICA DEGLI EDIFICI

La “disposizione plano-volumetrica” degli edifici, che, rappresenta uno degli elementi costitutivi degli strumenti urbanistici esecutivi del P.R.G., non deve necessariamente intendersi rigida prefigurazione spaziale delle costruzioni, soprattutto nel caso di strumenti esecutivi estesi a vaste porzioni di territorio, che si presume siano costruite in archi temporali di una certa entità, è opportuno che venga formulata in maniera flessibile tale da non fornire precise forme di volumetrie edilizie.

In tal caso, ai fini degli elaborati necessari per lo strumento urbanistico esecutivo e allo scopo  di consentire un sufficiente grado di libertà tipologica ed espressiva alla successiva progettazione architettonica, può risultare opportuno e sufficiente definire graficamente una “impostazione plano-volumetrica di base”, nella quale verranno considerate fisse ed invariabili solo quegli elementi geometrici esplicitamente indicati allo scopo.

Più precise norme al riguardo saranno stabilite nelle norme di attuazione dei singoli strumenti.

SUPERFICI DI ISOLATI (SI)

Per “superficie di isolato” si intende ogni porzione del territorio edificabile o edificato circondata da sedi stradali pubbliche, con esclusione di quelle a fondo cieco, esistenti o indicati negli strumenti urbanistici generali o di attuazione.

SUPERFICIE DI SUB-ISOLATO EDIFICATO (SE)

Per “superficie di sub-isolato edificato” si intende ogni porzione di isolato costituita da una sub-zona parzialmente o totalmente edificata.

SUPERFICIE DI SUB-ISOLATO NON EDIFICATO (SL)

Per “ superficie di sub-isolato non edificato” di intende ogni porzione di isolato costituita da una o più sub-zone omogenee non edificate.

10) SUPERFICIE STRADALE

Per  “superficie stradale” si intende ogni porzione del territorio percorribile dagli autoveicoli o dai pedoni, incrementata, ove esistono, dai marciapiedi, dalle banchine e dalle cunette ove queste costituiscono allargamento della piattaforma stradale, ecc., con esclusione delle scarpate.

11) ATTREZZATURE (S)

Le attrezzature urbanistiche si distinguono in:

attrezzature di quartiere classificate secondo l’art. 3 del D.M. 02.04.1968

attrezzature di interesse generale classificate come zone omogenee F dal D.M. 02.04.1968

12) SUPERFICI PER ATTREZZATURE DI QUARTIERE (SA)

Si intende per  “superficie di attrezzature di quartiere” ogni porzione di sub-isolato destinate a scuola, edifici di interesse comune, sport o a parchi (verde pubblico attrezzato) e a parcheggi pubblici, questi ultimi diversi da quelli previsti dall’art. 31 della Legge Regionale n. 21 del 26.05.1973.

13) SISTEMAZIONE DI AREE PER ATTIVITA’ ALL’APERTO

Si intende per “sistemazione di area per attività all’aperto” il complesso delle opere per il modellamento di superfici all’aperto con la esecuzione di recinti, muretti di contenimento, viali, aiole, opere ornamentali, piantumazioni, ecc..

14) SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

Si intende per “superficie fondiaria” agli effetti dei computi delle volumetrie, solo la superficie residenziale.

ART. 3

Definizione degli interventi di recupero del patrimonio esistente

1) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intende quegli interventi che riguardano le opere di riparazione e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

3) INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

Gli interventi di restauro conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento negli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

4) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi l’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

5) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con un altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotto, degli isolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal D.M. 02.04.1968 n. 1444 per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi.

ART. 4

Parametri urbanistici edilizi

If - INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE (mc/mq)

Per  “indice di fabbricabilità di isolato o sub-isolato” si intende il rapporto tra il volume convenzionale massimo realizzabile per residenze e la superficie di isolato o di sub-isolato.

2) It – INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIO (mc/mq)

Per indice di fabbricabilità fondiario si intende il rapporto tra il volume convenzionale massimo realizzabile e la superficie fondiaria precedentemente definita.

3) Sm – SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO (mq)

Per superficie minima del lotto di intende quella relativa all’aria minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto o nel caso di intervento urbanistico esecutivo l’area minima in cui è possibile intervenire.

4) Rc – RAPPORTO DI COPERTURA (mq/mq)

Per rapporto di copertura si intende il rapporto tra la superficie copribile e la superficie fondiaria. Deve essere misurato considerando per superficie fondiaria quella di cui al precedente punto 14) Sf e per superficie coperta quella di seguito definita.

5) Sc – SUPERFICIE COPERTA DI UN EDIFICIO (mq)

Per superficie coperta di un edificio si intende l’area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale dell’edificio stesso con l’esclusione delle parti aggettanti come balconi, pensiline, porticati, se di uso pubblico, sporti di gronda, ecc..

6) Su – SUPERFICIE UTILE

Per superficie utile si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori terra ed entro terra, delimitate dal perimetro esterno della murature, escludendo solamente le cantine, i depositi e le autorimesse se completamente interrate, i porticati per la parte destinata ad uso pubblico o condominiale, i balconi completamente aperti o almeno aperti su due lati e i servizi tecnici.

7) Sa – SUPERFICIE UTILE ABITABILE (mq)

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto di murature, tramezzi, pilastri, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi; sono compresi spazi per armadi a muro.

8) Vo – VOLUME DI UN EDIFICIO (mc)

E' la somma dei volumi di ogni singolo piano, considerati come prodotti delle superfici coperte per le rispettive altezze. E’ compreso il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto.

9) Vc – VOLUME CONVENZIONALE

E’ il volume in base al quale devono essere dimensionati gruppi di edifici o edifici singoli, quando il presente regolamento e le norme di attuazione dello strumento urbanistico indicano l’entità dei volumi ammissibili, direttamente o attraverso indici di fabbricabilità.

Il volume convenzionale è pari alla somma dei seguenti volumi:

- tutto il volume globale lordo di piani terra e fuori terra;

- 1/3 del volume lordo dei piani seminterrati;

- 1/20 del volume globale lordo dei piani interrati.

Sono esclusi dal computo del Vc tutti i volumi tecnici entro e fuori terra purché contenuti entro i limiti strettamente necessari. Sono esclusi altresì dal calcolo del volume i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili la cui falde hanno pendenza inferiore al 35%, i porticati o porzioni di essi, se pubblici o d’uso pubblico, risultando da atto d’obbligo unilaterale del concessionario, i balconi, i parapetti, i cornicioni e gli elementi di carattere ornamentale. Nelle coperture a tetto i volumi tecnici devono rientrare il più possibile all’interno delle coperture stesse, mentre nel caso di coperture a terrazzo deve essere prevista una soluzione architettonica unitaria.

10) Hf – ALTEZZA DELLE FRONTI DI UN EDIFICIO (m)

Per altezza delle fronti di un edificio si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui al progetto approvato, interessata dalla facciata che si considera e il livello costituito dalla linea superiore di gronda del tetto; nel caso in cui la pendenza del tetto superi il 35% due terzi della proiezione verticale del tetto stesso, sia il sottotetto abitabile o meno.

Se l’edificio è coperto a terrazzo l’altezza utile è data dalla differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, di cui al progetto approvato nel caso risulti al di sotto del livello stradale, e la linea superiore definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura quando questo ha un’altezza superiore a m 0.90 o, piano di calpestio del medesimo terrazzo.

L’altezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati, per le singole zone, degli strumenti urbanistici, o da particolari norme vigenti, ad eccezione dei singoli volumi tecnici.

Qualora l’edificio debba prospettare su strade o su piazze in pendenza o su strade parallele a diverso livello, l’altezza dei fabbricati si determina come segue:

per strade o piazze con pendenza fino al 5% (cinque per cento) l’altezza media corrisponde alla media aritmetica delle altezze estreme per immobili di lunghezza non superiore a ml 30.00; per lunghezze superiori la linea di terra si scomporrà in tratti da ml 30.00 o frazioni restanti e l’altezza media sarà sempre la media aritmetica delle altezze estreme relativamente ad ogni tratto di ml 30.00 o frazione restante.

Per strade o piazze con pendenza compresa tra il 5% ed il 10% (dieci per cento) l’altezza media corrisponde alla media aritmetica delle altezze estreme per immobili di lunghezza non superiore a 20.00 ml; per lunghezze superiori la linea di terra si scomporrà in tratti di ml 20.00 o frazioni restanti e l’altezza media sarà sempre la media aritmetica delle altezze estreme relative ad ogni tratto di ml 20.00 o frazione restante.

Per strade o piazze con pendenza compresa tra il 10% ed il 20% (venti per cento) l’altezza media corrisponde alla media aritmetica delle altezze estreme per immobili di lunghezza non superiore a ml 15.00; per lunghezze superiori la linea di terra si scompone in tratti di ml 15.00 o frazioni restanti e l’altezza media sarà sempre la media aritmetica delle altezze estreme relative ad ogni tratto di ml 15.00 o frazione restante.

Per strade o piazze con pendenza superiore al 20% l’altezza media corrisponde alla media aritmetica delle altezze estreme degli immobili di lunghezza non superiore a ml 10; per lunghezze superiori la linea di terra si scomporrà in tratti di ml 10.00 o frazioni restanti e l’altezza madia sarà sempre la media aritmetica delle altezze estreme relative ad ogni tratto di ml 10.00 o frazione restante.

Per fabbricati prospettanti su strade parallele a diverso livello e su strade in pendenza (fabbricati d’angolo o liberi): l’altezza media corrisponde alla media aritmetica delle altezze misurata nei punti medi dei prospetti dei fabbricati lungo le vie parallele.

Per fabbricati prospicienti su strade o piazze di larghezza diversa: è consentita, nel fronte della strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall’angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, un’altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga e comunque nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 16 gennaio 1996.

Altezza di parete in ritiro: essa va determinata con riferimento alla linea di terra ideale che di ottiene collegando i due punti nei quali il piano della parete incontra il perimetro esterno dell’edificio in corrispondenza del piano stradale o di sistemazione esterna, o, in mancanza, il piano di raccordo fra le due strade o sistemazione esterne più vicine.

11) Df - DISTANZA TRA LE FRONTI (m)

Per distanza tra le fronti degli edifici si intende la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza

Nel caso di fronti non parallele deve comunque in ogni punto essere rispettata la distanza minima prescritta.

Tale distanza va rispettata anche quando le costruzioni si fronteggiano parzialmente salvo il caso in cui le parti che si fronteggiano siano entrambe prive di finestre, e in tal caso la distanza può essere ridotta del venti per cento

12) D - DISTANZA DAI CONFINI E DALLA SEDE STRADALE

Si intende per distanza dai confini o dal filo stradale la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, compresi anche i balconi aperti, pensiline e simili,  solo quando tali elementi sono ripetuti per almeno due volte e per una lunghezza maggiore della metà della fronte, e la linea di confine della sede stradale.

E’ stabilito dagli strumenti urbanistici un minimo assoluto anche in rapporto all’altezza massima degli edifici.

13) N – NUMERO DEI PIANI

Per numero dei piani si intende il numero dei piani abitabili, compreso l’eventuale piano di ritiro, il seminterrato, se abitabile, ed il sottotetto, se abitabile.

14) LM – LUNGHEZZA MASSIMA DELLE FRONTI

Per lunghezza massima delle fronti si intende la più lunga delle proiezioni di un fronte continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.

15) SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI

Per spazi interni agli edifici si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni per una lunghezza superiore ai ¾ del perimetro.

a) Patio

Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 6.00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4.00;

b) Cortile

Si intende per cortile l’area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi un’altezza maggiore e uguale a m 2.50 con rapporto tra piani e vuoti superiore ad 1/6. L’altezza delle pareti misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile.

c) Chiostrina

Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella della pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore ai 20.00 m e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3.00;

d) Cavedio

Si intende per cavedio uno spazio interno, per la ventilazione di bagni o locali di servizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e comunque superiore a 0.50 mq e sulla quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua lunghezza e attrezzato con scala alla marinara ed avere areazione naturale.

16) FONDI FUNZIONALMENTE CONTIGUI

Quando gli strumenti urbanistici non dispongono diversamente, distinguendo a seconda della destinazione urbanistica, la contiguità funzionale coincide con quella fisica.

Limitatamente alla zona agricola e all’interno della medesima, tuttavia, e salvo sempre diversa disposizione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, possono considerarsi fondi contigui a quello su cui sorgerà l’edificio o il manufatto quelli che appartengono alo stesso proprietario siano posti ad una distanza effettiva ed attuale di percorrenza di ml 500 rispetto al primo non interrotto da strade statali, autostrade, canali o corsi d’acqua non lontani o altri ostacoli naturali o artificiali non superabili da mezzi agricoli ovvero da zone destinate ad insediamenti residenziali o produttivi.

Sarà cura di coloro che hanno beneficiato di tale  computabilità chiedere il trasferimento del vincolo di pertinenza urbanistica come sopra costituito ad altri terreni di loro proprietà di cui siano venuti successivamente in possesso e posti ad una distanza dal fondo sul quale è stata realizzata la nuova costruzione minore rispetto a quella dei fondi precedentemente asserviti.

17) INDICE DI PIANTUMAZIONE

Per indice di piantumazione si intende il numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con eventuale specificazione delle essenze.

ART. 5

Opere soggette a concessione

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, ad eccezione delle opere di cui al successivo art. 7 partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi del presente Regolamento.

In particolare sono subordinate al rilascio della concessione le opere e i lavori di seguito elencati:

- nuove costruzioni, a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con metodi costruttivi tradizionali, sia con l’uso di metodi di prefabbricazione totale o parziale;

- demolizione totale o parziale, con o senza contemporanea ricostruzione, di manufatti esistenti;

- ampliamenti e soprelevazioni come definiti al precedente art. 2;

- opere di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo così come definiti al precedente art. 3

- installazione di attrezzature ed impianti produttivi industriali, artigianali e agricoli quali capannoni, cisterne, ponti ed impianti tubolari e sospesi e simili, silos, tettoie, concimaie, ecc.. Per gli impianti produttivi e industriali vedi al successivo art. 15

- costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature;

- realizzazione da parte degli enti istituzionalmente competenti , di impianti attrezzature e di opere pubbliche o di interesse generale;

- esecuzione anche da parte dei privati, di opere di urbanizzazione (strade residenziali e strade vicinali, soggette a pubblico transito, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) in attuazione degli urbanistici, nonché l’installazione di impianti di depurazione delle acque luride;

- la realizzazione di opere in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

- scavi e rinterri, modellamento del suolo, modificazioni del suolo pubblico e privato nonché le opere e costruzioni sotterranee;

- costruzioni e modificazioni di pensiline, di porticati, di elementi e volumi aggettanti, di muri di sostegno, di muri di cinta, di cancellate o qualsiasi recinzione in muratura o in materiali analoghi prefabbricati o no;

- costruzioni e modificazioni di cappelle e monumenti funerari in genere;

ART. 6

Opere soggette a concessione con atto d’obbligo

L’Amministrazione Comunale può ove il caso, ricorrere all’istituto della concessione con atto d’obbligo o concessione convenzionata per le opere di cui al precedente articolo 5.

Considerato il particolare tipo di trasformazione urbanistica dovuta alle seguenti opere:

installazione e attrezzature di complessi turistici complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei e simili;

estrazione di materiali di inerti e discariche.

Oltre a quanto disposto in materia dalla normativa vigente (nazionale e regionale) la concessione deve essere sempre integrata da specifico atto d’obbligo unilaterale regolarmente trascritto.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta per la concessione relativa alle opere di cui alle lettere a) e b) si rinvia al Titolo III del presente regolamento.

ART. 7

Opere soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale su richiesta degli aventi titolo e con la procedura all’uopo stabilita, secondo le leggi, le disposizioni regolamentari e gli strumenti urbanistici vigenti, con l’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e previo parere del Tecnico comunale e/o dell’Ufficiale Sanitario:

- le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio

- i lavori e le attività di cui appresso:

- l’installazione dei campeggi mobili occasionali;

- la sosta continuata di roulottes e di veicoli attrezzati per il pernottamento su suolo pubblico destinato a parcheggio;

- l’installazione di strutture trasferibili, precarie, gonfiabili;

- tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc.

- i depositi di materiali su aree scoperte;

- l’occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico o privato con depositi, accumuli di rifiuti, relitti o rottami;

- l’esposizione o la vendita a cielo libero di veicoli e merci in genere;

- l’uso di acque e di scarichi pubblici;

- la trivellazione od escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;

- l’installazione di impianti, su costruzioni o aree, per la captazione di energie alternative (energia solare e eolica);

- la manutenzione straordinaria delle costruzioni come definita al precedente art. 3;

- l’eliminazione dei locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni;

- gli allacciamenti alle reti della fognatura comunale, dell’acquedotto, dell’energia elettrica, del gas, ecc.;

- la realizzazione nei distacchi tra fabbricati esistenti di parcheggi privati e relative rampe di accesso;

- il collocamento di inferiate, di antenne radio-televisive e ripetitori;

- l’abbattimento di alberi d’alto fusto esistenti nei giardini o in complessi alberati privati di valore naturalistico o ambientale;

- la manutenzione ordinaria delle costruzioni che interessa pareti visibili dalle vie o spazi pubblici;

- il collocamento o la modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato;

- il collocamento e la rimozione, la modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, lapidi, statue o pezzi d’arte esposti alla vista del pubblico;

- l’esecuzione di lavori e depositi su strade comunali o private soggette a pubblico transito, nonché lo scarico delle acque nei relativi fossi, la manutenzione delle ripe dei fondi laterali e delle opere di sostegno, ecc. con l’osservanza in ogni caso delle norme vigenti a tutela delle strade e fermo restando la necessità dell’autorizzazione da parte degli enti proprietari per gli analoghi lavori da eseguire sulle strade provinciali e statali;

- la costruzione di passi carrabili su strade e piazze, pubbliche e private soggette al pubblico transito.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate a condizione che siano osservate le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli altri regolamenti comunali nonché le norme legislative e regolamentari statali e regionali.

Le autorizzazioni che comportino modifiche o sollecitazioni alle strutture portanti (verticali o orizzontali) degli edifici devono seguire l’iter della concessione.

Per l’intervento di manutenzione straordinaria, di cui al punto 11) che non comporta il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, l’istanza per l’autorizzazione si intende accolta qualora il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale del loro inizio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 01.06.1939 n. 1089 e 29.06.1939 n. 1497.

ART. 8

Lavori eseguibili senza concessione o autorizzazione

Non sono soggetti al rilascio della concessione di cui all’art. 5 o dell’autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di cui all’art. 7 i seguenti lavori ed opere, purché non interessino stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse storico ed artistico:

- la manutenzione ordinaria come definita all’art. 3

- l’installazione di pareti o divisori mobili, scaffalature autoportanti, ovvero di controsoffitti che non comportino alcuna modificazione alle pareti ed ai solai preesistenti relativi all’unità immobiliare.

- Le opere e le installazioni per la segnaletica stradale, verticale ed orizzontale da parte degli Enti preposti proprietari delle strade, in applicazione del codice della strada;

- L’apertura di nuove cave che sono però subordinate, previo nulla osta della Soprintendenza competente e accertamento da parte del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale che la cava non insiste su terreni utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture o impianti a supporto dell’attività agricola, alla stipula di un atto d’obbligo nei confronti del Comune, con il quale il richiedente si impegna ad effettuare, a sue cure e spese, una adeguata sistemazione dei luoghi, espletato lo sfruttamento della cava stessa.

ART. 9

Opere e lavori eseguibili d’urgenza

Potranno essere eseguiti senza domanda preventiva le sole opere, provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l’obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e di presentare sollecitamente la richiesta di concessione di cui al successivo art. 14.

ART. 10

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Pagamenti ed esoneri

La concessione comporta il pagamento di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, determinate dal Comune in conformità alle tabelle parametriche regionali, approvate con decreto dell’Assessore per lo sviluppo economico 31.10.1977, nonché al costo di costruzione, determinato dal Decreto dell’Assessore regionale allo sviluppo economico 11.11.1977.

La quota di contributo commisurata all’incidenza delle opere di urbanizzazione può essere rateizzato per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il concessionario deve portare le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazioni  art. 44  L.R. 71/78).

La quota del contributo commisurato al costo di costruzione può essere corrisposto in corso d’opera e comunque non può essere corrisposto oltre i 60 giorni dall’ultimazione dei lavori.

Il concessionario deve presentare le garanzie finanziarie di cui al comma precedente. Nessun concorso del contributo di cui al precedente 2° comma è dovuto nei casi previsti dalla lettera b) dell’art. 9 della legge 27.01.1977 n. 10  e dell’ultimo comma dell’art. 27 della legge 05.08.1978 n. 457.

Il contributo relativo alle opere di urbanizzazione, di cui al precedente 2° comma per gli edifici destinati a residenza stabile, che hanno le caratteristiche di superficie di cui all’ultimo comma dell’art. 16 della legge 05.08.1978 n. 457 (mq 95 di superficie massima, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, oltre a mq 18 per autorimessa o posto macchina), nonché per le cooperative a proprietà indivisa di cui al primo comma dell’art. 4 della legge regionale 05.12.1977 n. 95, è ridotto del 20 per cento rispetto a quello determinato  dal Comune sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell’Assessore per lo sviluppo economico 31.10.1977 ed in conformità a quanto disposto dall’art. 41 della L.R. n. 17/78.

Il contributo di cui all’art. 6 della legge 28.01.1977 n. 10, indicato nel precedente terzo comma, non è dovuto da coloro che chiedono la concessione  per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno la caratteristiche dell’edilizia economica e popolare ed i richiedenti non risultano proprietari di altri immobili, nonché delle cooperative a proprietà indivisa di cui al primo comma dell’art. 4 della legge regionale 05.12.1977 n. 95.

Il contributo di cui all’art. 3 della Legge 28.01.1977 n. 10, indicati nei precedenti commi 1° e 3° non è dovuto nei casi previsti dall’art. 9 della precedente legge n. 10/77 e precisamente:

per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, come risulta dall’art. 12 della legge 09.05.1975 n. 153.

per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d’uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione e atto di obbligo unilaterali, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi conformi.

per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta

per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore del 20% di edifici unifamiliari.

per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche, sanitarie e statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito delle installazioni di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni.

per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti, nonché le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici.

per le opere da realizzare in attuazione di norme e di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

per le demolizioni

Qualora il presentatore di una domanda di concessione edilizia intenda avvalersi della facoltà di realizzare opere di urbanizzazione a scomputo, totale o parziale della quota di contributo dovuto, deve dichiararlo nel testo della domanda medesima.

L’ufficio tecnico comunale in sede di istruttoria della domanda provvederà a calcolare l’importo da applicare teoricamente al progetto per cui è chiesta la concessione. Lo stesso ufficio formulerà un elenco di opere di urbanizzazione, che in tutto o in parte possono essere realizzate dal concessionario, indicando per ciascuna di esse l’importo del costo di realizzazione. Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, previa deliberazione della Giunta comunale stipulerà apposita convenzione nella quale saranno specificate le opere da affidare alla realizzazione diretta del privato.

CAPO II

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 11

Composizione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia Comunale è composta da:

A - MEMBRI DI DIRITTO:

Dal Sindaco o dall’Assessore all’Urbanistica o ai Lavori pubblici da lui delegato, che la presiede;

Dal Capo dell’Ufficio Tecnico comunale competente per materia o da un suo delegato;

Dall’Ufficiale Sanitario o da un suo delegato

Dal Comandante dei VV.F. o suo delegato

B – MEMBRI ELETTIVI

Da un architetto, da un ingegnere, da un avvocato, da un geometra, da un geologo, da un agronomo, da un perito industriale, designati dal Sindaco fra una terna proposta dai rispettivi ordini e collegi professionali; secondo quanto dettato dalle LL.RR. 7/92 e 26/93.

Per le pratiche di speciale importanza il Sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche persone notoriamente esperte sui problemi da trattare.

Esercita le funzioni di segretario della Commissione senza diritto di voto, il Segretario Comunale o altro impiegato del Comune, designato dal Sindaco.

I membri elettivi restano in carica cinque anni e non possono essere rieletti per il quinquennio successivo.

Ai membri sia elettivi che di diritto è attribuito un gettone di presenza, la cui entità è fissata all’inizio di ogni quinquennio dal Consiglio Comunale, in misura non maggiore di quello previsto per le Commissioni delle Amministrazioni dello Stato; in caso di residenza fuori dal Comune è previsto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio.

I membri elettivi decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

La decadenza opera di diritto: i commissari che incorrono nella norma del comma precedente, devono astenersi dal partecipare alle sedute successive, pena l’invalidità delle deliberazioni assunte dalla Commissione Edilizia Comunale.

ART. 12

Compiti della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia deve esprimere parere al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale:

sulle proposte per la formazione e varianti del Piano Regolatore Generale, dei Piani Particolareggiati, dei Piani di Zona per l’edilizia economica e popolare ecc. ;

sulle proposte di varianti al presente Regolamento Edilizio e sue interpretazioni

su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;

sui progetti di opere e servizi pubblici;

sulle richieste di concessione a eseguire i lavori di cui all’art. 5;

sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all’art. 7 punto A) e per altre autorizzazioni di cui al punto B) qualora il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale lo ritenga necessario;

sulla regolare esecuzione dei lavori autorizzati circa la rispondenza di essi alle norme del presente Regolamento nonché al PRG ed eventuali strumenti urbanistici esecutivi, nonché alle eventuali condizioni particolari poste per la concessione edilizia;

sul rinnovo di concessioni.

Il parere della Commissione Edilizia riguarda la legittimità dei progetti anche sotto l’aspetto ambientale, paesaggistico e architettonico dell’opera progettata.

La commissione edilizia ha funzione consultiva

Il suo parere è obbligatorio ma non vincolante per i provvedimenti che saranno adottati dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 13

Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia si riunisce nella residenza municipale di norma una volta al mese e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La Commissione è convocata dal Presidente con invito scritto secondo la legislazione vigente in materia e comunque con un preavviso di almeno 5 giorni.

Le adunanze della Commissione Edilizia sono valide quando intervengono ad esse almeno la metà più uno dei commissari.

I pareri debbono riportare la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente incarica negli otto giorni successivi all’espletamento dell’istruttoria preliminare, di cui al successivo art. 17 o all’eventuale integrazione degli atti, i singoli membri tecnici di esaminare e riferire alla Commissione sui singoli progetti ad essa sottoposti.

I componenti della Commissione non possono presenziare all’esame ed alla votazione dei progetti nei quali in qualsiasi modo fossero materialmente interessati o perché parenti fino al terzo grado del richiedente. Le determinazioni in violazione alle disposizioni del presente comma sono adottate a pena di nullità. La nullità della decisione della C.E. è pronunciata dal Sindaco. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

La commissione ha la facoltà di sentire durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.

La Commissione deve esprimere il suo proprio parere sulle pratiche entro 30 giorni dal completamento dell’istruttoria preliminare di cui al successivo art. 17.

Della seduta della Commissione Edilizia è redatto verbale su apposito registro sottoscritto da tutti gli intervenuti e dal Segretario. Su ciascuna domanda di concessione, subito dopo che la Commissione ha espresso il proprio parere, il Segretario provvede ad annotare in breve il parere stesso su tutti gli atti tecnici; sia la domanda che tutti gli atti tecnici devono essere vidimati da tutti i componenti la C.E.

Nel caso di parere non definitivo, gli atti regolarizzati secondo il giudizio emerso dalla Commissione devono essere poi iscritti, con diritto di precedenza sulle nuove richieste da trattare, nella adunanza successiva alla nuova presentazione, compatibilmente col tempo necessario per il nuovo esame degli atti stessi da parte degli uffici competenti. La Commissione deve emettere il nuovo e definitivo parere entro trenta giorni dalla data di nuova presentazione degli atti.

CAPO III

RICHIESTA E ISTRUTTORIA DELLA CONCESSIONE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 14

Richiesta di concessione

Le domande per ottenere la concessione ad eseguire e/o modificare le opere indicate all’art. 5 vanno redatte in bollo indirizzandole al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e devono contenere:

nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente (se il richiedente non è proprietario dell’immobile la domanda deve riportare anche le generalità e la firma del proprietario, inoltre se proprietaria è una persona giuridica la domanda va avanzata dagli organi che ne hanno rappresentanza);

nome cognome, indirizzo e firma del progettista che deve essere un tecnico (ingegnere, architetto, dottore in agraria, geometra, perito industriale, nei limiti della rispettiva competenza) e iscritto al rispettivo albo professionale;

nome, cognome, indirizzo e firma del Direttore dei Lavori che deve essere un tecnico c.s. (tale indicazione può essere differita all’atto della comunicazione dell’inizio dei lavori);

nome, cognome, indirizzo del Costruttore ed a norma di legge, specie per quanto riguardo le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell’impresa stessa e dello assistente ( tali indicazioni possono essere differite c.s.);

nel caso  di lavori che si dichiari di volere eseguire in “ diretta economia “, quindi senza una impresa costruttrice, occorre precisare la persona che avrà la responsabilità del cantiere.

Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

- l’impegno di accettare e di osservare le norme del presente Regolamento Edilizio, nonché di osservare le leggi e i regolamenti vigenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;

- l’elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente;

- l’impegno di comunicare prima dell’inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore e dell’assistente qualora non siano indicati nella domanda allegando le dichiarazioni di accettazione, e di denunciare entro 8 giorni eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di decadenza d’ufficio della concessione;

- l’eventuale designazione, da parte del richiedente e del proprietario dell’area, della persona od ente cui deve essere intestata la concessione se diversa dal richiedente;

- la documentazione attestante che il richiedente la concessione rientri tra i titoli legittimi.

La domanda di concessione deve essere corredata da un minimo di due copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione e il rilascio della copie.

ART. 15

Documenti a corredo della domanda di concessione

A)Alla domanda di concessione per le nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni deve essere allegato il progetto, in duplice copia, costituito dai seguenti elaborati:

- corografia in scala non inferiore a 1:5.000 o 1:2.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente con l’individuazione e l’indicazione della zona di intervento

- planimetria quotata della zona in scala 1:500 estesa per un raggio di 40.00 metri dalla quale risulti:

- l’ubicazione della proprietà oggetto della richiesta di concessione;

- la larghezza e il nome delle strade esistenti adiacenti;

- le proprietà confinanti e i nomi dei relativi proprietari;

- le altezze e distanze degli edifici circostanti;

- lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive;

- le indicazioni degli alberi d’alto fusto esistenti;

- certificato catastale rilasciato in data non anteriore a 6 mesi;

- planimetria del lotto in scala 1:200 recante:

- gli estremi dell’approvazione comunale della lottizzazione della quale il lotto stesso faccia eventualmente parte;

- l’indicazione degli edifici e delle proprietà confinanti;

- l’indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto e scoperto e la sistemazione dell’area non edificata;

- l’andamento altimetrico dell’area;

- la precisa ubicazione prevista per le opere progettate;

- l’indicazione della recinzione.

- almeno una sezione verticale quotata in scala 1:200 secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza che contempli anche i distacchi dai fabbricati confinanti per una estensione minima a monte e a valle di almeno 40.00 metri e con l’indicazione del terreno prima e dopo la prevista sistemazione;

- piante quotate in scala 1:100 dei singoli piani, compresi quelli interrati e delle coperture, con le indicazioni dei volumi tecnici, della destinazione dei singoli locali e della superficie di ciascuno di essi;

- almeno una sezione verticale dalla quale risultino le altezze nette dei piani dal piano di calpestio al soffitto, lo spessore dei solai compreso pavimentazione ed intonaco ed eventuali intercapedini, camere d’aria e volumi tecnici;

- prospetti esterni in scala 1:100 a semplice contorno, comprendenti anche i camini ed i volumi tecnici, contenenti le indicazioni dei materiali nonché nelle zone in serie chiusa i prospetti degli edifici confinanti;

- documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico alle leggi e regolamenti vigenti;

- computo dei volumi e/o delle superfici coperte previsti e verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente;

- relazione illustrativa dettagliata con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dello schema dettagliato del rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico delle acque meteoriche, nere e luride;

- progetto dell’impianto elettrico secondo i dettami della L. 46/90.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere cioè indicati i lati esterni ed i lati interni delle piante, gli spessori dei muri, la larghezza ed altezza delle aperture, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell’edificio.

Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche fanno fede le quote numeriche.

Nei progetti di trasformazione, ampliamento, soprelevazione e restauro degli edifici, devono essere indicate con particolare grafia convenzionale le demolizioni, gli scavi e le nuove opere.

B) Nei progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo quotato in scala non inferiore 1:200 degli edifici da demolire con la specificazione delle attuali destinazioni d’uso relative alle piante di tutti i piani, interrati e non, le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati. I progetti e le varianti di progetti devono comunque contenere tutte le indicazioni e le specificazioni proprie di progetti esecutivi.

Nel caso che le acque luride debbano allontanarsi utilizzando tubazioni o corsi d’acqua privati, deve essere allegata alla domanda anche copia delle relative concessioni e nel caso la costruzione non si allacci alla fognatura comunale, deve essere allegato il progetto di convogliamento con totale o parziale depurazione della acque luride redatto secondo la legislazione vigente e approvato dall’Ufficio Sanitario.

Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi o regolamenti comunali provinciali, regionali o statali, devono essere esibiti dai richiedenti i relativi specifici permessi e/o autorizzazioni.

Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda anche un prospetto dimostrativo del “volume totale edificato”, ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione, e delle superfici sulle quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare delle opere suddette deve essere presentata insieme con la domanda di concessione, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.

La domanda di concessione deve essere altresì accompagnata, ove richiesto, dai nulla osta del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, della Soprintendenza ai beni archeologici, ai beni architettonici e ai beni ambientali, nonché l’autorizzazione, ove del caso, per gli accessi alle strade statali e nazionali fuori del centro abitato. Per le opere e i lavori da eseguire nelle zone considerate sismiche e in quelle incluse nell’elenco degli abitati da consolidare ai sensi delle leggi vigenti deve inoltre essere esibita l’autorizzazione dell’ufficio competente.

C) Per le industrie o insediamenti produttivi che comportino emissione di fumi, gas, polveri, esalazioni e che comunque possano contribuire all’inquinamento atmosferico deve essere acquisito prima del rilascio della concessione, il parere vincolante della Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente.

D) Per le concessioni convenzionate deve essere allegato alle domande lo schema della convenzione o lo schema di atto unilaterale redatto sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione vigente, previ accordi con il Comune; tale atto deve essere, prima del rilascio della concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del richiedente.

Qualora l’opera sia inclusa in una utilizzazione del suolo per la quale sia necessaria una preventiva autorizzazione (art. 7 punto A), la relativa domanda di concessione deve essere preceduta dall’autorizzazione di cui sopra; nel caso in cui essa sia già stata rilasciata, alle relative domande di concessione, deve essere allegata copia autenticata dell’autorizzazione suddetta.

E) Per le concessioni relative a scavi, rinterri, modificazioni al suolo pubblico e privato ed al regime di acque superficiali, anche con opere che apportino variazioni di aspetto all’ambiente naturale preesistente devono presentarsi gli elaborati progettuali comprendenti:

una planimetria in scala 1:1.000 dalla quale risultino:

- orientamento

- quote altimetriche o curve di livello

- delimitazione dell’area oggetto dei lavori con indicazione dei numeri catastali della stessa e delle aree circostanti

- ogni altro elemento necessario alla chiara individuazione dell’ubicazione dell’opera

- una planimetria in scala non inferiore a 1:500, rilevata, dalla quale risultino:

- orientamento

- edifici esistenti delle aree circostanti

- quote altimetriche del terreno prima e dopo la modifica

- indicazione della vegetazione e degli alberi d’alto fusto esistenti, da abbattere, da conservare o da porre a dimora

- indicazione delle eventuali opere di costruzione sotterranee

- sezioni del terreno rilevate nella scala di cui al punto 2) dalle quali risultino:

- profili del terreno esistente e del terreno sistemato, estesi almeno a tutta l’area interessata con indicazione dei volumi geometrici di scavo e riporto

- indicazione di massima delle opere di sostegno da cui risultano l’aspetto o l’inserimento dei manufatti nell’ambiente

- profili altimetrici degli edifici esistenti sulle aree circostanti

F) Per la costruzione o modifica  di strade e relativi manufatti devono presentarsi gli elaborati progettuali comprendenti:

- estratto dello strumento urbanistico comunale in scala non inferiore a 1:5.000 o del piano attuativo in cui l’opera è compresa;

- una planimetria in scala 1:1.000 dalla quale risultino:

- orientamento

- tracciato del progetto

- numeri catastali dell’area di sedime e delle proprietà circostanti

- strade e piazze con i relativi nomi toponomastici

- quote altimetriche o curve di livello

- allineamenti e quote dello strumento urbanistico

- ogni altro elemento necessario alla chiara individuazione dell’ubicazione dell’opera

- una planimetria della strada elaborata su piano rilevato in scala non inferiore a 1:500, dalla quale risultino:

- tracciato stradale

- individuazione delle sezioni

- quote altimetriche

- asse della fognatura e diametri relativi

- profilo longitudinale della strada non inferiore a 1:500 per le lunghezze e a 1:200 per le altezze, dal quale risultino:

- sezioni

- distanze parziali e progressive

- quote terreno e quote progetto

- livellette

- rettifili e curva

- fognatura stradale e diametri relativi

- sezioni trasversali della strada in scala non inferiore a 1:200 dalle quali risultino:

- area di occupazione

- quote di terreno e quote di progetto

- dimensione della sede stradale

- sezioni di scavo e riporto

- manufatti

- sezione stradale tipo con caratteristiche dei materiali

- piante prospetti e sezioni dei manufatti in scala adeguata

- relazione tecnica illustrative del progetto

G) Per la realizzazione di opere di fognatura devono presentarsi gli elaborati progettuali comprendenti:

- una planimetria in scala 1: 1.000 dalla quale risultino:

- orientamento

- manufatto progettato ed edificio a c si riferisce

- edifici esistenti

- strade e piazze

- delimitazione del lotto di fabbrica e della proprietà

- ogni altro elemento necessario alla chiara individuazione dell’ubicazione dell’opera

- una pianta quotata in scala 1:100 del piano terreno e dell’eventuale scantinato dell’edificio dalla quale risultino:

- destinazione dei vani

- posizione e dimensione degli scarichi verticali interni ed esterni

- tracce, diametri, pendenze, quote di livello di fondo della tubazioni, bocche e pozzetti di ispezione, caditoie, altri eventuali manufatti e particolari fini all’attacco della fognatura stradale, quando esiste, fosse biologiche eventuali o altri sistemi di smaltimento delle acque e dei liquami

- una pianta quotata in scala 1:100 del piano tipo dalla quale risultino:

- destinazione dei vani

- posizione e dimensione degli scarichi verticali interni ed esterni

H) I progetti per la collocazione di impianti tecnologici fissi devono comprendere:

- planimetria e profili in scala adeguata

- piante prospetti e sezioni quotati, in scala adeguata, dei manufatti, ove ritenuto necessario da parte del Comune

- relazione tecnico illustrativa del progetto

L’Ufficio Tecnico può richiedere per l’esame del progetto, altri documenti ed elaborati grafici che a suo insindacabile giudizio si rendessero necessari per un migliore esame del progetto.

ART. 16

# Domanda e documentazione per ottenere l’autorizzazione

Chiunque intende richiedere le autorizzazioni di cui al precedente part. 7 punto B9, deve presentare al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale domanda in bollo contenente l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo nonché la firma del richiedente. Per le autorizzazioni relative all’art. 7 punto A), le modalità di presentazione sono specificate nel Titolo III del presente Regolamento Edilizio.

A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria o pianta quotata dell’area o dell’immobile con l’individuazione dell’opera oggetto della richiesta di autorizzazione in scala opportuna per una chiara interpretazione

- almeno una sezione verticale quotata secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza

- relazione illustrativa dettagliata con la descrizione  dell’opera da eseguire o da installare e degli eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica, telefonica) e scarichi (acque meteoriche, nere e luride), nonché degli eventuali accessi dagli spazi pubblici

- ove il caso, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l’autorizzazione

Per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamenti comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere presentati al momento del rilascio dell’autorizzazione i relativi permessi e/o nulla osta. L’Ufficio Tecnico può richiedere, per l’esame del progetto, alti documenti ed elaborati grafici che a suo insindacabile giudizio si rendessero necessari per un migliore esame del progetto.

ART. 17

Istruttoria preliminare della domanda  di concessione  o autorizzazione

Entro venti giorni dalla presentazione della domanda  gli Uffici comunali competenti compiono l’istruttoria preliminare degli atti ed elaborati presentati.

Qualora la documentazione presentata ad un primo esame risultasse incompleta, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale entro il termine suddetto comunica al richiedente  gli eventuali rilievi e la richiesta di perfezionamento di quelli incompleto  per il successivo eventuale esame della Commissione Edilizia.

In tal caso il richiedente ha tempo 90 giorni, a partire dalla comunicazione, per regolarizzare la pratica; se questo non avviene la pratica stessa si intende annullata.

Come data di consegna della domanda di concessione o di autorizzazione si intende quella in cui è avvenuta la citata regolarizzazione della pratica agli effetti della decorrenza del termine che ha il Comune per pronunciarsi definitivamente.

ART. 18

Istruttoria relativa alla domanda di concessione o autorizzazione

L’esame delle domande di concessione o autorizzazione deve avvenire seguendo il numero progressivo di presentazione.

Tutti i progetti per i quali viene richiesta la concessione o l’autorizzazione di cui al punto A) del precedente art. 7 devono essere sottoposti obbligatoriamente prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all’esame, per quanto di loro competenza ai sensi delle Norme legislative vigenti, dei seguenti ordini:

Ufficiale sanitario;

Ufficio tecnico Comunale competente per materia;

Commissione Edilizia.

Tutti i progetti per i quali viene richiesta l’autorizzazione di cui al punto B)  del precedente art. 7 devono essere sottoposti , obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alla relativa richiesta, all’esame del Tecnico comunale, competente per  materia e all’eventuale parere della Commissione Edilizia, secondo le modalità della Lett. F del precedente art. 12.

ART. 19

Lavori eseguibili senza progetto

L’obbligo della presentazione degli elaborati tecnici elencati nei precedenti  ARTICOLI 15 e 16 non vige per le opere di manutenzione ordinaria, così come precedentemente definite dall’art. 3.

Sempreché non riguardino edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39; per l’abbattimento degli alberi, per le recinzioni di fondi che non fiancheggiano spazi pubblici o strade soggette a pubblico transito.

ART. 20

Progetti di massima

E’ consentito, in via del tutto eccezionale, per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione, di un certo interesse, sottoporre preliminarmente al parere della Commissione Edilizia, anche progetti di massima allo scopo di ottenere il suo facoltativo giudizio ed eventuali direttive per modifiche e/o integrazioni.

CAPO IV

#### RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITA’ DELLE CONCESSIONI E

DELLE AUTORIZZAZIONI.

ART. 21

Rilascio delle concessioni

Il rilascio della concessione da parte del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale è subordinato, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 9 della Legge 28/01/1977 n. 10 all’approvazione del programma pluriennale di attuazione di cui alla  Tit. III° della L. R.  27/12/1978 n. 71 e dello Strumento urbanistico e al rispetto delle Norme del presente Regolamento, salvo ulteriori limitazioni prescritti dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché al pagamento degli oneri di cui al precedente art. 10.

La Concessione è rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità,  con la procedura e con gli effetti delle Leggi vigenti ed in conformità alle previsioni delle Strumento Urbanistico comunale e del presente Regolamento e seguendo le procedure di cui all’art. 2 della L.R. n. 17/94.

L’Ufficio Comunale di competenza, all’atto della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all’interessato il nome del responsabile del procedimento.

Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall’ufficio nei successivi trenta giorni.

Per gli immobili di proprietà dello stato la Concessione è data a coloro che siano muniti del titolo, rilasciato dai competenti Organi dell’amministrazione, al godimento del bene.

Per i progetti respinti viene data comunicazione motivata all’interessato entro i dieci giorni successivi alla adunanza della Commissione.

Per i progetti approvati viene fatta analoga comunicazione all’interessato invitandolo a ritirare in comune la relativa Concessione.

La concessione può essere rilasciata anche ad uno solo dei comproprietari del suolo e/o del manufatto purché comprovi mediante atto notorio di avere la disponibilità del suolo o del manufatto, facendo salvi i diritti degli altri comproprietari.

L’atto della concessione deve enunciare l’oggetto, il termine di inizio e di ultimazione dei lavori, il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione da pagare all’atto del rilascio, le modalità e le garanzie per il pagamento delle quote del costo di costruzione nel corso dell’opera, ovvero gli estremi

ART. 22

Effetti e validità  della concessione – Responsabilità

Il rilascio della Concessione fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi e le opere con la stessa approvate  si intendono concesse nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l’attività urbanistico-edilizia.

La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica e giuridica alla quale è intestata.

In caso di trasferimento della concessione o dell’immobile, l’acquirente, gli eredi  e gli aventi causa del titolare alla concessione devono chiedere la variazione dell’intestazione della concessione stessa e il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, accertatane la legittimità, provvede a rilasciare una nuova concessione in sostituzione dell’altra che viene revocata.

In conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la concessione originaria.

Il titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori e la ditta appaltatrice sono responsabili di ogni inosservanza sia alle norme generali di leggi e regolamenti che delle modalità di esecuzione stabilite dalla concessione.

ART. 23

Decadenza, rinnovo e revoca delle concessioni

La concessione ha durata di un anno e si intende decaduta se entro tale termine decorrente dalla data di rilascio della concessione medesima non siano stati iniziati i lavori o se, dopo iniziati, essi siano rimasti sospesi per più di 180 giorni, salvo condizioni particolari inserite nella concessione stessa.

Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una volta sola e per un massimo di 180 giorni, solo in caso di comprovate circostanze estranee alla volontà del concessionario.

La durata complessiva della concessione non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio lavori. Un periodo più lungo  per l’ultimazione dei lavori può essere consentito dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, su parere della C.E., esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

E’ ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale quando si tratti di opere pubbliche, il cui esercizio sia preventivato in più esercizi finanziari.

Qualora entro i termini suddetti per l’inizio e l’ultimazione dei lavori stessi non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Nel caso di opere di ridotta entità o di concessioni relative alla ultimazione di opere oggetto di precedenti concessioni, non completamente utilizzate, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, su parere della C.E., può stabilire termini più brevi per l’ultimazione dei lavori.

L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori risultino già iniziati e che essi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La concessione deve inoltre intendersi automaticamente revocata quando risulti che:

sia stata ottenuta in base ad elaborati di progetto alterati o comunque non riflettenti lo stato di fatto esistente all’atto dell’inizio dei lavori;

Il titolare contravvenga in modo grave a disposizioni generali o particolari di leggi o di regolamenti o alle condizioni inserite nella concessione ed esegua varianti al progetto non preventivamente autorizzate;

il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l’effettiva direzione, l’abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune.

ART. 24

Deroghe

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, sentita la C.E., può rilasciare concessioni in deroga a norme del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico.

ART. 25

Modalità per le autorizzazioni

Nell’atto di autorizzazione sono stabilite dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale le condizioni e le norme alle quali s’intende subordinata, la relativa durata e l’ammontare, qualora dovuto, della tassa o canone da corrispondere al Comune.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale sentii il Tecnico comunale e l’Ufficiale sanitario, ha sempre la facoltà di imporre con l’autorizzazione stessa particolari prescrizioni e l’osservanza di cautele e modalità a tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell’igiene e dell’incolumità pubblica.

Le autorizzazione si intendono in tutti i casi accordate:

senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

con l’obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i danni derivanti dalle opere;

con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni.

ART. 26

Rinnovo, decadenza e revoca delle autorizzazioni

Per le autorizzazioni l’interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, anche senza la presentazione della documentazione prescritta sempreché nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo.

L’entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia oggetto dell’autorizzazione, comporta la decadenza delle autorizzazioni, relative a lavori od opere che non siano ancora iniziati, che risultino in contrasto con le stesse; in tal caso, l’interessato può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione in conformità alle nuove disposizioni. Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le autorizzazioni possono essere in genere revocate:

quando sono state ottenute con dolo od errore provocato interessato mediante travisamento di fatti o presentazione di elaborati alterati;

se il titolare contravviene in modo grave a disposizioni generali e particolari di leggi e regolamenti ed alle condizioni e prescrizioni stabilite nella stessa autorizzazione.

Nei casi di decadenza e di revoca il titolare dell’autorizzazione non ha diritto alcun compenso o risarcimento da parte del Comune a qualsiasi titolo.

ART.27

Varianti al progetto approvato

Oggetto di concessione e autorizzazione

Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti che sono soggetti a procedura analoga a quella seguita per il progetto originario.  Con la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale in merito alla variante non vengono modificati i termini di validità e di decadenza fissati dal progetto originario e in assenza di una determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale sul progetto di variante entro 60 giorni dalla sua presentazione, una ripresa dei lavori secondo il progetto originario relativo alle parti soggette a variazioni, si intende come rinuncia alla viziante stessa.

Nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione, non si procede all'applicazione delle sanzioni di cui il 6° comma dell'art.49 della legge regionale 27/12/1978, n. 7 l.

Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

ART.28

Ricorso del richiedente al TAR

Il richiedente la concessione o autorizzazione può ricorrere contro la decisione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, relativa alla richiesta di concessione o autorizzazione, presentando ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) nei modi e termini di legge.

CAPO V

ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

ART.29

Inizio dei lavori e formalità da esperire

Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare della concessione e il direttore dei lavori devono richiedere con raccomandata all'Ufficio Tecnico Comunale:

la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali nonché tutte quelle indicazioni del caso in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale e i punti di presa dell'acquedotto ove esista, e di tutti gli altri impianti di urbanizzazione primaria (rete elettrici, telefonica, del gas, ecc.).

Entro 20 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma precedente, l'Ufficio Tecnico comunale è tenuto a svolgere le operazioni suddette, redigendone verbale in doppio esemplare di firmarsi dal richiedente, dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Ufficio Tecnico.

Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concessionario e il Direttore dei lavori possono senz'altro dare inizio ai lavori.

Il titolare della concessione non può comunque dare inizio ai lavori se prima non sia stato da lui comunicato al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori nonché il nominativo e la residenza del costruttore e tale comunicazione non sia stata confermata dalla firma di questi ultimi.  Ogni variazione successiva deve essere comunicata dagli interessati al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale entro 8 giorni.

Il titolare della concessione e il direttore dei lavori devono comunicare la data di effettivo inizio dei lavori mediante raccomandato RR il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio Tecnico comunale ai sensi e per i fini del precedente ti-t.23.

Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico deve essere fatta separata domanda al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere onde ottenere l'autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori.

Ai fini della validità delle concessioni, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere che non si limitano all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.  Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni (in tutto o in parte) e nell'inizio delle opere in elevazione.

Comunque non possono considerarsi valide le concessioni il cui inizio non sia stato comunicato almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione stessa.

ART.30

Controllo comunale dell’esecuzione dei lavori

Ai sensi della legislazione urbanistica vigente il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, a mezzo dei suoi dipendenti, esercita un costante controllo sulla esecuzione dei lavori autorizzati e ne ordina la sospensione qualora riconosca che non vengono rispettate le norme del Regolamento edilizio, quelle di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e le prescrizioni specifiche indicate nella concessione, ovvero che siano state introdotte varianti non autorizzate.

La concessione e il relativo progetto approvato e ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre nel cantiere a disposizione degli impiegati ed agenti comunali, preposti al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso al cantiere stesso.

ART.31

Campionature delle tinte e dei rivestimenti

E' obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati dei controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione edilizia.

ART.32

Interruzione dei lavori

Nella eventualità che i lavori dovessero essere sospesi, il proprietario e il direttore dei lavori devono preavvisare il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale affinché questi, se è il caso, sentito il parere del Tecnico comunale, possa disporre i provvedimenti necessari per assicurare durante l'interruzione dei lavori la pubblici incolumità nonché il pubblico decoro e dare, di tali disposizioni, comunicazione all'interessato e il direttore dei lavori agli effetti della realizzazione.

ART. 33

Ultimazione del rustico e dei lavori

Non appena il fabbricato risulti ultimato nel rustico e negli impianti tecnici, prima di eseguire gli intonaci, il Direttore dei Lavori e il concessionario sono obbligati a dare comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale, il quale provvede ad accertare se la costruzione è rispondente alle norme del Regolamento edilizio, in particolare per quanto riguarda gli impianti igienico-sanitari e quanto altro non più agevolmente controllabile a costruzione finita.  Il Direttore dei Lavori e il concessionario, ad ultimazione dei lavori, devono chiedere al Comune, mediante raccomandata RR, la visita definitiva per il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità.

Per ultimazione dei lavori, relativi all'opera oggetto di concessione o di autorizzazione, si intende il completamente integrale delle opere previste dal progetto o di una parte dello stesso che siano funzionalmente autonome, senza che l'esecuzione delle restanti opere comporti interferenze cori la parte completa.

ART. 34

Certificati di abitabilità e di agibilità

Nessuna nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o soprelevazione può essere adibita all'uso che le è proprio prima di essere dichiarata agibile e/o abitabile da parte del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.

L'agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale o artigianale; l'abitabilità riguarda ogni costruzione o parte di essa destinata ad abitazione, uffici, scuole, sale di lettura e destinazioni analoghe.

Il titolare della concessione deve richiedere al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale con apposita domanda, in bollo, ad ultimazione dei lavori ed avvenuto collaudo statico dell'opera, il certificato di agibilità e/o abitabilità.  Contemporaneamente deve depositare presso l'Ufficio Tecnico comunale i seguenti documenti:

- certificato di eseguito collaudo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario;

- certificato di collaudo per le costruzioni in conglomerato cementizio ai sensi della legislazione vigente;

- certificato di conformità rilasciato dallo Ufficio Genio Civile ai sensi della legge 2 Febbraio 1974, n. 64.

- dichiarazione di conformità degli impianti

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alle seguenti condizioni:

che sia stata rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale regolare concessione o autorizzazione per i lavori eseguiti;

che la costruzione o l’opera sia conforme al progetto approvato;

che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte alla concessione o autorizzazione;

che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti degli utilizzatori di essa, sia nell’ambiente esterno ed interno;

che siano state rispettate le norme antincendio, e in genere di sicurezza delle costruzioni;

che siano rispettate le norme per la godibilità  generale delle attrezzature e delle strutture edilizie di cui al successivo TITOLO II Capo IV.

Le procedure per il rilascio del certificato sono dettate dall’art. 3 della L.R. n. 17/94.

CAPO VI

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’

ART.35

Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella, delle dimensioni minime di cm 40x60, chiaramente leggibile, in cui siano indicati:

nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori;

nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori e del calcolatore delle opere in cemento armato;

denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori ed eventualmente l'indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;

nome, cognome e qualifica dell'assistente;

estremi della concessione con la data del rilascio.

Ogni Cantiere è soggetto alle norme ENPI.

In particolare, i cantieri devono essere organizzati con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere provvisionali e dei prezzi d'opera di qualsiasi tipo, sull'uso dell’energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi.

I cantieri devono essere cintati e mantenuti liberi da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori.

Le recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

I cantieri devono, inoltre, essere dotati di latrina provvisoria.

In ogni cantiere deve essere conservato l'originale o una copia autenticata della concessione e dei disegni progettuali.

ART.36

Scarico dei materiali- Demolizioni

Pulizia delle strade adiacenti ai cantieri

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato al massimo il sollevamento di polvere mediante opportuni accorgimenti.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.

ART.37

Responsabilità degli esecutori di opere

Il concessionario, il direttore dei lavori e il costruttore, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità devono adottare tutti quei mezzi e accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono derivare dall'esecuzione delle opere.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

# ART. 38

Rimozione delle recinzioni su suolo pubblico

Dopo il compimento dei lavori il costruttore provvede alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni ponti per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento entro e non oltre 30 giorni.

In caso di inadempienza il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

## TITOLO II

PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE E COSTRUTTIVE

CAPO I

PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE

ART. 39

Salubrità del terreno

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o è soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti a impedire che l'umidità pervenga dalle fondazioni alle murature e/o strutture sovrastanti.

ART.40

Isolamento dall’umidità

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.

I locali classificati, nel successivo art.58, come Al e Sl, devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno a sistemazione avvenuta, il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata.

Nel caso di locali classificati, nel successivo art.58 come A2 è sufficiente che il piano di calpestio poggi su vespaio aerato dello spessore minimo pari a 30 cm., indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno circostante a sistemazione avvenuta.

In entrambi i casi, qualora suddetti locali (Al, A2 e SI) risultino anche parzialmente al di sotto della quota del pavimento nei confronti del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, deve essere prevista una sufficiente intercapedine aerata che circondi i predetti locali per la parte interrata.  Comunque il solaio deve essere posto ad un livello superiore della falda freatica e del livello di massima piena delle fognature di scarico, risultando ciò attraverso una relazione, con calcoli ed elaborati, da sottoporre al Comune unicamente alla richiesta di concessione o autorizzazione.

Il Comune può concedere porzioni di terreno pubblico per la creazione di intercapedini riserbandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi o altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere.

Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di un automezzo e avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per le persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Per le altre caratteristiche delle intercapedini si richiama il successivo art. 84.

Tutte le murature devono essere isolate di stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto del piano di calpestio interno.

Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno, costruiti sul vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile.

In caso di copertura piana di una costruzione o di parte di essa, la copertura medesima deve essere impermeabilizzata mediante stratificazioni impermeabili continue secondo le più moderne tecnologie.

ART.41

Isolamento termico

Tutte le costruzioni e le porzioni di queste comprendenti locali rientranti, secondo il successivo art.58, nelle categorie A e SI devono rispettare la legislazione vigente in materia di coibenza e di consumo energetico.

Qualora le condizioni climatiche lo richiedano, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di impianti di riscaldamento.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve rispettare quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia e deve essere uguale in tutti i locali abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

ART.42

Isolamento fonico

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti, per tutti i locali classificati nel successivo art. 58 come A1 - A2 - S1 ed S2, devono essere adottati sistemi idonei ed adeguati per l’isolamento fonico.

I materiali utilizzati per la costruzione e la loro messa in opera devono garantire un’adeguata protezione acustica ai locali sopra per quanto concerne i rumori da calpestio, di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, da rumori e da suoni aerei provenienti da locali attigui o da spazi destinati a servizi comuni, dal traffico veicolare facendo riferimento alle disposizioni legislative vigenti e/o agli standards consigliati dal Ministero dei Lavori Pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

ART. 43

Classificazione delle acque

In base ai contenuti della legislazione vigente, le acque di scarico vanno distinte

nelle seguenti categorie:

acque meteoriche: comprendono le acque piovane e quelle provenienti dallo scioglimento delle nevi;

acque nere: comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidet e di ogni altro accessorio con analoga funzione e le acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio compiuti da imprese artigiane o commerciali;

acque luride: sono gli scarichi di natura organica e delle latrine di qualsiasi tipo;

acque inquinanti: sono quelle, di qualsiasi provenienza, che sono considerate tali dalle vigenti normative in materia di inquinamenti.

ART. 44

Modalità di scarico delle acque

Per il deflusso delle acque meteoriche, di cui al precedente articolo, deve essere prevista apposita rete di tubazioni totalmente indipendente.

Per il deflusso delle acque nere, di cui al precedente articolo, deve essere prevista la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di sistema di aerazione con condotte di aspirazione fino alla copertura.

Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili.

Le acque luride, di cui al precedente articolo, devono essere convogliate in una fossa biologica dimensionata in rapporto alle caratteristiche della costruzione nonché alla volumetria abitativa.

Detta fossa deve anche essere in grado di garantire la degradazione biologica delle materie organiche e deve essere ubicata all'esterno della costruzione, ad una distanza non inferiore a m. 1 dalle murature perimetrali.

L'allacciamento allo scarico generale delle acque meteoriche, nere e luride deve essere realizzato mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione e in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Per le acque inquinanti di cui al precedente articolo vale quanto disposto dalla relativa normativa legislativa e regolamentare.

In mancanza di rete fognante lo smaltimento dei liquami provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire mediante la costruzione, a cura e spese dei concessionari, di appositi impianti, con l’osservanza dei criteri, metodi e norme tecniche stabilite al riguardo dalle norme vigenti.

L'immissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature e nei canali pubblici deve avvenire soltanto dopo aver ottenuto apposita autorizzazione dal Comune.

ART.45

Rifornimento idrico

Qualunque costruzione che contenga locali classificati, in base al successivo art. 58, come Al-A2 e SI deve essere provvista di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale ovvero da un acquedotto o pozzo privato.

In tale ultimo caso, la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e deve essere consentito dall'Ufficiale sanitario.

L’impianto idrico deve essere progettato in   modo da garantire una adeguata e proporzionata distribuzione dell'acqua in ragione del numero dei locali, di cui al primo comma, e del numero degli utenti, secondo le disposizioni legislative vigenti.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e nel caso di locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento (Autoclave).

ART. 46

Impianto elettrico

Qualunque costruzione che contenga locali, classificati come A ed S nel successivo art.58, deve essere dotata di impianto elettrico realizzato secondo quanto stabilito dalla legislazione e regolamenti vigenti.

In particolare, tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione devono essere dotate di dispositivi di sicurezza in grado di salvaguardare l'incolumità degli utenti.

ART. 47

Deposito temporaneo di rifiuti solidi

I fabbricati nuovi, ampliati, modificati o ristrutturati, devono disporre di un deposito per contenere i recipienti delle immondizie   dimensionato in rapporto alle caratteristiche volumetriche e funzionali dei fabbricati medesimi. E' opportuno che detto deposito sia anche provvisto di separati recipienti: uno per il recupero della carta pulita e uno per contenere i rifiuti solidi riciclabili (lattine, bottiglie, ecc.)

Detto deposito deve essere ubicato in prossimità e allo stesso livello della strada, preferibilmente nel fabbricato, purché con accesso e aerazione diretta dall'esterno.  Esso deve essere facilmente raggiungibile dalle scale e/o ascensori.

Se ubicato nel fabbricato, esso deve essere dotato anche di un sistema di ventilazione realizzato con tubazione di sezione non inferiore a cmq. 250, con sbocco sulla copertura; se ubicato all'esterno, il ricambio dell'aria deve essere assicurato mediante apposita griglia con superficie minima di cmq. 2000.

Detto deposito deve avere pareti impermeabilizzate od essere munito di presa d'aria e di scarico sifonato.

ART. 48

Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni

Tutti i locali classificati, nel successivo art. 58, come A 1 destinati a cucine devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato.

Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo ed essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Tutti i locali classificati, nel successivo art.58, come SI sprovvisti di apertura all'esterno, devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata ossia con scarico sulla copertura.  In tal caso in detti locali è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Gli impianti di riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiamma libera, le stufe e i camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti con scarico sulla copertura.

Tutte le canne di scarico devono prolungarsi per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza e la fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di metri dieci da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.

Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione architettonica.

Per i fumi che abbiano caratteristiche nocive all'igiene alla pulizia, occorre prevedere impianti di depurazione secondo le norme legislative vigenti.

ART. 49

Impianti speciali

Nei casi di adozione di impianti di aerazione, oppure di aria condizionata, la cui esistenza deve essere comunque affidata a ditte specializzate, l'amministrazione comunale, su parere dell'Ufficiale sanitario, può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A e S.

Alla domanda di concessione deve essere allegato uno schema dell'impianto; prima dell'effettivo rilascio della concessione deve essere invece presentato il progetto esecutivo dettagliato dell'impianto unicamente ad una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dello stesso, firmato da un tecnico abilitato.  Il rilascio dell'autorizzazione all'abitazione e/o agibilità dei locali è subordinato al collaudo dell'impianto effettuato dall'Ufficiale sanitario o da un tecnico abilitato.

Su tali impianti deve essere richiesto un parere preventivo degli organi competenti.

ART. 50

Impianto per le lavorazioni insalubri

Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri, secondo la vigente legislazione, e iscritti

nella prima classe, non possono essere ubicati nelle zone residenziali, ma soltanto nelle aree destinate dallo strumenti urbanistico ad insediamenti industriali ed artigianali o in quelle in cui tali attività sono consentite, e devono, in ogni caso, essere tenuti distanti dalle abitazioni.  L'autorizzazione dell'impianto è rilasciata secondo il contenuto dell'art.15 della L.R. 18/6/77, n °39.

Gli impianti e le attrezzature di cui sopra, già esistenti nelle zone residenziali, possono permanere a condizione che il proprietario dimostri che, mediante l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non reca nocumento alla salute degli abitanti e ciò sempre subordinatamente alla verifica dell'Ufficiale sanitario.

Non è consentito lo spostamento né l'ampliamento di tali impianti nell'ambito delle zone residenziali, ma soltanto da dette zone a quelle industriali ed artigianali.

Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri e iscritti nella seconda classe, secondo la vigente legislazione, possono svolgersi anche in zone residenziali a condizione però che siano adottate speciali cautele, riconosciuto idonee dall'Ufficiale sanitario, ad evitare pericoli per l'incolumità e la salute pubblica.

CAPO II

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

ART. 51

Caratteristiche dei fabbricati di altezza inferiore a m. 24

Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati di altezza inferiore a m 24 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

le gabbie delle scale e degli ascensori e dei relativi accessi e disimpegni non devono avere alcuna comunicazione con i magazzini, depositi, negozi, laboratori e comunque con locali non destinati esclusivamente ad abitazioni e ad uffici;

le rampe delle scale ed i pianerottoli devono avere strutture portanti in cemento armato ed altri materiali resistenti al fuoco e all'urto. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale che disimpegnano più di una unità immobiliare non può essere inferiore a m 1,00, salvo che le norme specifiche richiedano dimensioni maggiori.  Tale larghezza, se il fabbricato non è servito da ascensore, deve essere aumentata di cm 10 ogni due piani serviti oltre ai primi due;

ogni scala può servire al massimo una superficie coperta non superiore a mq 400;

le pareti delle gabbie delle scale e degli ascensori devono avere uno spessore minimo di cm 18 se in muratura di mattoni pieni e di cm 15 se in cemento armato;

scale ed ascensori possono arrivare alle cantine solo attraverso zone scoperte e disimpegni aerati direttamente dall'esterno con superficie minima di mq 0,50 e provvisti di porta metallica;

tutti gli insediamenti le cui unità abitative presentano i prospetti provvisti di vani non raggiungibili con autoscala-aerea ovvero presentano gli androni delle scale e del cortile non direttamente accessibili dalla pubblica via e comunque condizionati da recinzioni, delimitazioni e simili e non sono servite da scale a prova di fumo, devono essere raggiungibili tramite un passaggio carrabile, idoneo al transito degli automezzi di soccorso dei VVFF (dimensioni minime: larghezza ed altezza m 4).

ART. 52

Centrali termiche

- Centrale termica a combustibile liquido:

1) le strutture dei locali devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco

previste dalle vigenti disposizioni in materia;

2) il canale da fumo e il camino, nonché la camera di raccolta che per caratteristiche costruttive, dimensionamento, ecc. devono risultare conformi a quanto richiesto dalle norme del regolamento antismog, non possono essere ubicati all'interno di locali di autorimessa, magazzini, ecc. La separazione da detti locali (ferma restando l'osservanza delle norme previste dal regolamento antismog) deve essere realizzata con strutture in cemento armato prive di aperture;

3) nella realizzazione degli impianti (caldaia, serbatoio, canale da fumo, camera di raccolta, ecc.), devono essere osservate tutte le norme prescritte dalla legislazione vigente;

4)	qualora il deposito di olio combustibile o di gasolio superi i 25 mc deve essere richiesto alla Prefettura il relativo decreto per l'autorizzazione all'esercizio del deposito stesso.

B)	- Centrale termica a gas di rete:

le aperture di aerazione del locale caldaia devono risultare di superficie non inferiore a quella indicata nei dati caratteristici dell'impianto termico e comunque non inferiore a mq 0,50;

le strutture dei locali e dei relativi impianti devono essere realizzati con le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni;

il misuratore del gas deve essere installato all'esterno dello stabile;

tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile devono essere realizzati in conformità alle leggi vigenti secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

il locale dell'impianto termico non deve essere sottostante ad autorimesse, scuole, caserme, sale di riunione, o comunque locali destinati a collettività.

ART.53

Autorimesse

Il solaio di separazione con i soprastanti o i sottostanti locali deve essere in cemento armato ovvero in altri materiali incombustibili e resistenti al fuoco o resi tali.  In quest'ultimo caso deve essere presentato, per la preventiva approvazione del Comando dei Vigili del Fuoco, il progetto esecutivo delle strutture.

L'autorimessa non deve avere alcuna comunicazione con le scale, ascensori o altri locali non facenti parte dell'autorimessa; la separazione dell'autorimessa stessa deve essere eseguita con muro tagliafuoco dello spessore minimo di due teste di mattoni pieni.  Intercapedini di aerazione devono essere ad esclusivo servizio del locale; scale e ascensori devono condurre alle autorimesse solo attraverso zone scoperte della superficie minima di mq. 6 con porte interdistanti non meno di m. 2.

Le rampe di accesso non possono avere pendenza superiore al 20%, devono avere larghezza tale da consentire il transito contemporaneo di due autoveicoli nei due sensi	e comunque non inferiore a m. 4.

L'altezza minima netta non può essere inferiore a m.2,50.

In posizione opposta all'ingresso devono essere realizzate una o più uscite di sicurezza per la persone.  Tali uscite devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a m.30; le scale devono essere racchiuse in gabbie di muratura dotata al piede di porta metallica.  Tali scale non possono terminare sotto grigliato o botola ed essere di tipo a pioli infissi al muro.

Le grandi autorimesse al piano terra devono essere compartimentate con strutture di mattoni pieni a due teste in modo che ciascun compartimento non abbia superficie maggiore 2.000 mq.

Le autorimesse al primo piano interrato devono avere, invece, compartimenti di superficie non superiore a mq 750.

Tra le autorimesse del primo e del secondo interrato non deve sussistere alcuna comunicazione e le intercapedini devono essere diaframmate in modo da rendere indipendente l'aerazione di ogni piano.

Ciascun compartimento deve essere servito da rampa di accesso indipendente ed i compartimenti possono essere fra loro comunicanti mediante aperture, per il passaggio dei veicoli, munito di serramenti metallici a chiusura automatica.

Per la suddivisione in compartimenti delle autorimesse deve essere presentato un progetto per la preventiva autorizzazione.

Gli impianti elettrici devono essere a "regola d'arte" e conformi alle norme CEI.

Gli scarichi delle acque di lavaggio devono essere muniti, prima del collegamento alla fognatura cittadina, di idoneo pozzetto "a trappola".

Nelle autorimesse interrate non possono ricavarsi locali destinati ad officina con uso di fiamme libere o a verniciatura.

In prossimità di uno degli ingressi o al piede della rampa di ogni compartimento dell'autorimessa deve essere installata una bocca da incendio da mm. 45 UNI derivata direttamente dall'acquedotto cittadino, posta in cassetta metallica con sportello frangibile e corredata di lancia e tubo di mandata di lunghezza tale da poter battere ogni punto del locale.

Nelle autorimesse poste al 2' piano interrato deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia realizzato secondo le norme del Concordato Italiano Incendi. Deve essere presentato progetto dettagliato per la preventiva approvazione.

Devono essere installati n° 1 estintore a schiuma da It. 1 0 o di tipo equivalente e n'2 secchielli con sabbia ogni 60 mq. di superficie utile.

Qualora il locale in questione sia previsto in aderenza ad edifici destinati a collettività (scuole, teatri, cinematografi, grandi empori, ecc.) deve essere presentato un grafico riproducente l'esatta situazione dei luoghi.

L'autorimessa deve avere aperture di aerazione naturale non inferiori, a seconda dell'ubicazione e dell'altezza della autorimessa, a quelle di seguito indicate, integrate, per tutte le autorimesse ai piani interrati e per quelle al piano terra aventi superfici di aerazione su un solo lato, da impianti di areazione meccanica o da camini da aerazione sfocianti nella atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.

Le canalizzazioni di immissione od estrazione dell'aria devono essere in lamiera.  In caso di impianto ad estrazione d'aria le prese di aspirazione devono essere a 40-60 cm. dal pavimento ed il canale di espulsione deve terminare a metri 1 oltre la copertura del fabbricato soprastante o adiacente l'autorimessa.  La superficie di aerazione naturale non può in nessun caso essere inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento.

Una frazione della superficie dei vani di areazione naturale deve essere completamente priva di serramenti con aperture create su almeno due pareti esterne in basso, in prossimità del pavimento, ed in alto in prossimità dei soffitti dei locali.

# ART. 54

Nulla-osta dei Vigili del Fuoco

Il nulla-osta dei Vigili del Fuoco è espressamente richiesto per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, da cui al precedente Art. 34 del presente Regolamento, nel caso di edifici di altezza superiore a ml 24, di costruzioni industriali o di carattere speciale (ricettivi, ricreativi, culturali, commerciali, comunitari, ecc.).

ART.55

Criteri di sicurezza per impianti domestici di gas liquefatto

Gli impianti per usi domestici funzionanti con gas liquefatto devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a)	la bombola (o le bombole) di gas liquefatto deve essere situata all'esterno del locale di utilizzazione in vani chiusi verso l'interno, apribili ed aerati permanentemente verso l'esterno;

b)	le tubazioni fisse metalliche nell'attraversamento delle murature debbono essere protette con guaina pure metallica, aperta verso l'esterno, chiusa ermeticamente verso l'interno e munita di valvole d'interruzione del flusso;

e)	la tubazione flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas liquefatto, con giunzioni, sia alla tubazione che all'apparecchio, ugualmente resistenti all'usura, atte ad evitare fughe di gas.

ART.56

Criteri di sicurezza per impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento

Gli impianti di riscaldamento o di condizionamento per edifici di abitazione, uffici, negozi e simili oltre ad essere realizzati secondo le disposizioni vigenti in merito e, ove ne ricorrano le circostanze, secondo le disposizioni per i luoghi di pubblica frequenza, devono osservare le norme seguenti:

il locale destinato a centrale deve essere accessibile direttamente dall'esterno mediante porta apribile verso l'esterno; salvo casi in cui ciò sia assolutamente impossibile e comunque dietro specifica autorizzazione dell'autorità comunale, tale porta deve prospettare su spazi privati e non su spazi pubblici;

il rifornimento del carburante di qualsiasi genere deve avvenire in modo che l'automezzo rifornente possa sostare fuori della sede stradale; possono essere utilizzate a tale scopo le aree per parcheggio purché adeguatamente ubicate;

prese o uscite d'aria di impianti di condizionamento di qualsiasi dimensione non possono aprirsi su spazi pubblici se non al di sopra dell'altezza di m.2,00 dal marciapiede, dalla sistemazione esterna al fabbricato.

ART.57

Rinvio a leggi particolari

Ascensori o montacarichi con relativi vani di corsa, impianti elettrici e termici, autorimesse, depositi di materiali infiammabili, ecc., sono soggetti anche a norme e prescrizioni tecniche degli enti preposti che qui si intendono richiamate.

Lo stesso dicasi per gli edifici speciali come: sale di spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali, case di cura, industrie, impianti sportivi, ecc., che sottostanno a speciali regolamentazioni previste da leggi particolari.

CAPO III

CARATTERISTICHE DEI  LOCALI PER L'ABITABILITA' O L'AGIBILITA'

ART.58

Classificazioni dei locali

Sono locali abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari.

I locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento in due categorie: Al e A2.

La categoria Al comprende:

soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;

alloggi mono-stanza;

uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.

La categoria A2 comprende:

negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;

laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;

officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;

parti di autorimesse non destinate al solo parcheggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;

magazzini, depositi e archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.  Essi si dividono in  SI, S2, S3.

Il tipo SI comprende:

i servizi igienici e i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.

Il tipo S2 comprende:

scale che collegano più di due piani

corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq. di superficie o gli 8 metri di lunghezza;

magazzini e depositi in genere;

autorimesse di solo posteggio;

locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;

lavanderia e stenditoi;

stalle, porcilaie e locali cori analoghe destinazioni d'uso;

Il tipo S3 comprende:

disimpegni inferiori a 12 mq.;

ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.;

vani scale colleganti solo due piani;

locali macchine con funzionamento automatico.

locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dalla Amministrazione comunale sentita la Commisssione Edilizia.

ART. 59

Caratteristiche dei locali

I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

A)	Altezze minime:

1)	Locali di categoria Al

L'altezza minima utile interna dei locali classificati come Al nel precedente art. 58, non deve essere inferiore a m. 2,70.

Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetti, tali altezze devono intendersi come altezza media minima.

2)	Locali di categoria A2

L'altezza minima interna dei locali classificati come A2 nel precedente art. 58, non deve essere inferiore a m. 3,00, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici.

Per i locali di categoria A2 nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a m. 4,00, salvo che i locali medesimi non siano dotati di impianti speciali di aerazione o aria condizionata.

3) Locali di categoria S

L'altezza minima interna dei locali classificati S1, S2, con esclusione dei punti a) e g), ed S3, con esclusione del punto e), non deve essere inferiore a m. 2,40, salvo quanto stabilito da leggi e/o regolamenti specifici.

B)	superfici minime e caratteristiche:

1)	Locali di categoria A 1

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14.00 per i primi quattro abitanti e mq. 10.00 per ciascuno dei successivi.

Tutti i locali Al devono avere una superficie minima non inferiore a mq 9,00.  I locali di categoria Al adibiti a letto devono avere una superficie minima di mq. 9.00 se per una persona e mq. 14.00 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq. 14.00.  La dimensione minima di un lato non può essere inferiore a m. 2,10. I locali di categoria Al destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq. 5.00 con il lato minimo non inferiore a m. 1,70.

In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione volumetrica minima pari a 15.00 mc., che si aprono su altro locale (soggiorno o pranzo) avente una volumetria minima pari a 26.00 mc., purché non risultino da questo separate con pareti fisse.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno.

L'alloggio mono-stanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28.00, e non inferiore a mq. 38.00 se per due persone.

2) Locali di categoria A2.

I locali di categoria A2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori i 30.00 mq.

3) Locali di categoria S.

I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici.

I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso da locali cui sono specificatamente attribuiti con esclusione sempre di accesso diretto da cucine o stanze di soggiorno o pranzo.

Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria Sl dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca di bagno o doccia, lavabo.

Tutti gli elementi suddetti devono essere provvisti di chiusura idraulica.  Tutti i locali classificati come A1 punto e) e A2 punti a), c) e d) nel precedente art.58, devono essere forniti degli indispensabili locali di categoria S1 costituiti da latrina e anti-latrina con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione d'uso dei locali A1 e A2 ed al personale che ne usufruisce, possibilmente divisi per sesso.  La superficie minima per una latrina è di mq. 1,20 e la larghezza minima m 0,90.

I locali di categoria S1 devono avere il pavimento e il rivestimento delle pareti, fino all'altezza minima di m. 1,50, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.  Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve avere le dimensioni minime di m. 1,80 x m. 1,80 al fine di poter essere attrezzato se necessario, in maniera da permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Tutte le costruzioni pubbliche o destinate a uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotati di locali S1 di dimensioni minime m. 1,80 x m. 1,80.

I locali S1 di cui alla lettera g) del precedente art. 58, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.

C) Illuminazione e ventilazione

Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguata alla destinazione d'uso.

1 locali di categoria Al devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell’ambiente.

L'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna  medio non inferiore al 2%.  La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e comunque mai inferiore a mq. 2,00 nel caso il locale sia provvisto di uni sola apertura di finestra.

I locali di categoria A2 per quanto riguarda l’illuminazione e la ventilazione, devono rispettare quanto prescritto per quelli di categoria Al, salvo prescrizioni più restrittive dovute a leggi e/o regolamenti specifici.

Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le centrali termiche.  Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/12 e in nessun caso la superficie delle finestre può essere inferiore a mq. 0,80.

I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotati di impianto di aspirazione meccanica.

I locali di categoria S3 possono essere senza aria e luce diretta.

Detti locali possono anche essere ventilati meccanicamente con impianti opportunamente dimensionati.

ART. 60

Piani abitabili

Sono piani abitabili quelli fuori terra, nei quali è consentita la ubicazione, anche in parte, di locali di categoria Al, A2 ed SI.

Si considerano piani fuori terra quelli in cui i pavimenti sono a quota superiore a cm. 15 dei marciapiedi o della sistemazione esterna in ogni punto circostante l'abitazione.

Nel caso di edifici anche in parte frontistanti terrapieni i piani relativi a detta parete saranno considerati fuori terra solo se il distacco tra parete dell'edificio ed il paramento o la superficie esterna del terrapieno o taglio di coda che la fronteggia, non sia inferiore ai 2/3 della altezza del paramento o della superficie esterna del terrapieno o del taglio di cava, e comunque in nessun caso inferiore a m. 5.

ART. 61

Soffitti inclinati e soppalchi

Nel caso di soffitto non orizzontale, il locale può lo stesso considerarsi abitabile e rientrare nella categoria A purché la sua altezza media corrisponda ai minimi sopra elencati e con un minimo assoluto di ml. 1,60 e purché vengano rispettati tutti gli altri requisiti.

Sono ammessi soppalchi, cioè solai intermedi, nei locali di categoria A e S sempreché l'altezza minima netta della parte sottostante il soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti rispettivamente per le varie categorie di locali.

La parte soprastante il soppalco può essere adibita a deposito o ripostiglio.

Nei locali di categoria A sono ammessi soppalchi praticabili, fino ad una superficie massima pari al 25% del locale stesso, con altezza minima netta di m. 2,00 sia al di sotto che al di sopra del soppalco.

ART.62

Piani seminterrati

Possono, sia pure con limitazioni, essere considerati abitabili anche locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della sistemazione esterna, purché l'altezza interna dei locali stessi non sia inferiore a in. 3,00, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso, e la quota del soffitto superi almeno di m. 1,60 il livello del marciapiede suddetto o della sistemazione esterna.

Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa l'aerazione, le dimensioni planimetriche e l'isolamento dall'umidità di cui agli articoli precedenti.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare eventuali deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati esistenti e mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso.

ART. 63

Piani non abitabili

Sono piani non abitabili quelli a pianoterra, seminterrati e interrati in cui è consentita l'ubicazione di locali di categoria S2 ed S3; gli stessi possono essere interessati da limitate espansioni di locali di categoria Al, A2 appartenenti a piani abitabili soprastanti o sottostanti a condizione che questi non eccedano 1/10 (un decimo) della superficie del piano.

Si considerano piani terra quelli i cui pavimenti hanno la quota più alta dei marciapiedi e della sistemazione esterna noti oltre cm. 15; si considerano piani seminterrati o interrati quelli i cui pavimenti sono a quota inferiore, rispetto ai marciapiedi o alla sistemazione esterna, anche in parte del perimetro dell'edificio.

Sono considerati abitabili i piani di cui il precedente art.62

ART. 64

Sottotetti

I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili e/o non abitabili.

Quelli non abitabili, comprese le intercapedini di isolamento delle aperture, non devono avere altezze medie eccedenti i m 2,00 e lucernari di illuminazione di superficie maggiore di mq 0,40 e non possono essere utilizzati che come depositi, magazzini o servizi accessori e tecnici.

In corrispondenza della copertura dei volumi destinati a lavanderie e stenditoi coperti, la consistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammessi lucernari di dimensioni superiori a quelle sopraddette.

I locali sotto le falde del tetto, per essere abitabili, devono presentare i requisiti di abitabilità di cui al precedente art.58, riguardo all’altezza e dimensione minima, nonché illuminazione e ventilazione.

Nei sottotetti abitabili il solaio non deve essere costituito dalle sole falde del tetto, ma deve sempre esistere un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d'aria interposto d'altezza non superiore a metri 0,20 inaccessibile, per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.

ART. 65

Locali integrativi per la residenza

Tutti gli edifici residenziali, costituiti da più unità immobiliari servite da una stessa scala, devono essere dotati di idonei locali di deposito per biciclette, carrozzine, ecc., ubicati in prossimità delle scale e degli ascensori e a livello dell'ingresso principale.

Gli edifici residenziali con un numero di unità immobiliari superiore a 6, possono essere dotati di uno o più locali da utilizzarsi per diversi usi (gioco dei bambini, riunioni condominiali, ecc.). Detti locali devono avere una superficie netta minima di mq 24; tale superficie deve essere aumentata di mq. 1,5 per ogni unità immobiliare oltre le 6.

Detti locali devono avere altezza minima netta di in 2,40 e rapporto minimo di illuminazione e aerazione come stabilito per i locali di categoria Al ed essere dotati di almeno un servizio igienico munito di disimpegno essi devono essere ubicati in piani abitabili possibilmente con verde a livello, ovvero il piano di copertura o del sottotetto.

L'accesso ai sopraddetti locali deve avvenire mediante percorsi continui orizzontali e raccordati con rampe c/o ascensori al fine di poter essere fruiti anche da persone anziane o con ridotte o impedite capacità motorie.

CAPO IV

#### NORME RIGUARDANTI LA GODIBILITA' GENERALE DELLE

ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE EDILIZIE

ART.66

Prescrizioni e norme riguardanti la eliminazione delle "barriere architettoniche"

Per facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini compresi gli anziani o i portatori di minorazioni, sulla base di quanto ottenuto e prescritto dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le soluzioni progettuali urbanistico-edilizie devono tendere alla eliminazione delle cosiddette "barrire architettoniche", cioè degli ostacoli di natura fisica o psicologica che incontrano le persone con ridotte o impedite capacità motorie nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani, delle attrezzature ovvero delle strutture edilizie.  Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalite, dislivelli, scale, ecc.) ovvero da esiguità di passaggi e ristrettezza di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, aperture di porte, ecc.).

Il rilascio della concessione, ovvero della autorizzazione, da parte del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, per la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di edifici e attrezzature, è subordinato ad una effettiva verifica tecnica, da parte della Commissione Edilizia, che il progetto sia tale, tra l'altro, da rispettare le norme di cui ai seguenti articoli.

Il rilascio dell'autorizzazione di agibilità e/o abitabilità, nonché della licenza di esercizio è condizionato alla verifica tecnica che sia stato ottemperato a quanto contenuto nel progetto approvato, anche sotto rispetto in questione.

Negli articoli che seguono le prescrizioni vengono suddivise in due categorie a seconda del tipo di costruzione c/o attrezzatura:

- Categoria A - le norme di questa categoria, in base alla vigente legislazione nazionale, devono essere applicate per la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di edifici e/o attrezzature pubbliche o aperte al pubblico, di istituzioni scolastiche, parascolastiche o di interesse collettivo-sociale (amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario, ricreativo, comunitario, ecc.);

- Categoria B - le norme di questa categoria devono essere applicate su tutte le costruzioni e/o attrezzature private, non rientranti nella precedente categoria A.

All'interno degli edifici ovvero negli spazi esterni, l'esistenza di particolari percorsi o di specifiche attrezzature, accessibili anche agli handicappati su sedie a rotelle, deve essere chiaramente individuata e segnalata mediante l'apposito simbolo internazionale dell'accesso, che costituisce l'allegato A del D.P.R. 27-Aprile-1978 n. 384.

ART. 67

Percorsi pedonali

- CATEGORIA A - Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio e delle attrezzature con la rete varia esterna e con le aree di parcheggio e agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di m. 1,5, il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti, è di cm.2,5; non deve comunque superare i 15 cm.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%.

E' comunque opportuno che, ove possibile, nel caso di passo carrabile venga mantenuta la continuità del percorso pedonale mediante una fascia orizzontale della larghezza minima di m. 0,90. La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%.

Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano previsti:

un ripiano orizzontale, di lunghezze minima di m. 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;

un cordolo sopraelevato di 10 cm., da entrambi i lati del percorso pedonale;

un corrimano posto ad una altezza di 0,80 metri e prolungato per 0,50 m. nelle zone di piano, lungo un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antiscivolo, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.

1 cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurarne l'immediata percezione visivi ed acustica.

Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diverse di quelle della pavimentazione.

- CATEGORIA B - Valgono le precedenti prescrizioni a meno della larghezza minima del percorso pedonale che può essere portata alla misura minima di m 1,20.

Qualora nei percorsi pedonali c/o nelle rampe siano inserite griglie (per l'aerazione di locali o intercapedini, ecc.), queste non devono presentare dislivello ed essere costruite in modo da non costituire ostacolo per le ruote delle carrozzine dei bambini e delle persone non deambulanti ovvero per chi fa uso del bastone.

L'interspazio massimo tra gli elementi costituenti la griglia, nel senso di marcia, non deve essere superiore a cm 1,5.

ART.68

Parcheggi pubblici c/o di pertinenza delle costruzioni e posti macchina

- Categoria A - Al fine di agevolare il trasferimento dall'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici o delle attrezzature, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad fin percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.

Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su due piani diversi con un dislivello massimo di cm. 2,5.

Le due zone, comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata variazione del colore.

In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30°.

Lo schema deve comunque consentire sempre spazio libero atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali dei parcheggio.

In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un’adeguata percentuale di aree di parcheggio pari a un minimo del 10% dei posti auto totali di cui almeno il 5° deve essere riservata dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture dei minorati fisici e ad esse riservate.

Tali parcheggi riservati non devono distare comunque più di m. 5 dall'accesso dell'edificio c/o attrezzatura e non devono in nessun caso essere inferiori a due.

L'arca di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m. suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 in., relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda di larghezza minima di m. 1,30, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura e la connessa zona di libero movimento del minorato devono essere o complanari o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato o la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione del colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche "zebre".

Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando o questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm. con il piano carrabile.

- Categoria B - Per questa categoria è necessario prevedere parcheggi e posti-macchina, nel numero minimo e con le caratteristiche specificate per la categoria A tranne per quanto riguarda l'obbligo dell'inclinazione massima di 30° dello schema distributivo del parcheggio.

ART. 69

Accessi

- Categoria A - Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali e con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m. Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi, rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.

La zona antistante gli accessi deve essere protetta digli agenti atmosferici per una profondità minima di 2,00 m.

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurasse l'immediata percezione visiva ed acustica.

Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno, e almeno una delle ante apribili deve avere dimensione minima pari a cm 0,90.

- Categoria B - Per questa categoria devono essere rispettate tutte le norme prescritte per la categoria A ad eccezione della luce netta minima che non deve essere inferiore a m. 0,90.

ART. 70

Piattaforma di distribuzione

Categoria A Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con ripiani di arrivo ii diversi ambienti solo con percorsi orizzontali.

La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di mq. 6,00 con il lato minore non inferiore a ni.2,00. Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.

Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.

- Categoria B - Per questa Categoria valgono le prescrizioni della categoria A salvo per quanto riguarda la superficie minima della piattaforma di distribuzione e per il lato minore per i quali non si prescrive un minimo assoluto.

Lo spazio antistante la porta dell’ascensore avere profondità minima pari a m 1,50.

ART. 71

Scale

- Categoria A - Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto lo sviluppo.

Ove questo non risulti possibile è necessario rimediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.

La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile come piattaforma di distribuzione.

I gradini delle scale devono avere:

- pedata minima cm 30;

- alzata massima cm 16.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 75° -  80°.

In caso di disegno discontinuo l'aggetto del grado rispetto al sottogrado, deve avere compreso fra un minimo di cm. 2 e un massimo di cm. 2,5.

La pavimentazione delle scale deve essere antiscivolo: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei e deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di m. 1,00. Il corrimano deve essere di sezione adeguata ad assicurare la prensilità.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.

Esso deve essere posto ad una altezza di m. 0,80.

Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionatela all'età minima degli utenti.

Le rampe delle scale di larghezza superiore a m. 1,00 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati.

Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.

Le scale e le gradinate pubbliche e d'uso pubblico, comprese quelle all'aperto, se di larghezza superiore a m. 4,00, devono essere provvisto di un ulteriore corrimano in posizione assiale.

- Categoria B -  Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni che per la categoria A nel caso di edifici a più piani che non prevedono l'introduzione di un ascensore e a meno di costruzioni private monofamiliari nelle quali le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche vengono rispettate con altri accorgimenti.

ART. 72

Rampe

- Categoria A - La larghezza minima di una rampa deve essere di m. 1,50.  La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8%.  Ogni dieci metri di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.. La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antiscivolo con scanalature per il deflusso dell'acqua.

E' ammessa l’interruzione della rampa mediante porte purché rispondano ai requisiti di cui all'art. 75 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 metri ciascuno.

Le rampe devono essere provviste di corrimano su entrambi i lati ad altezza di m. 0,90 prolungato il piano per cm. 50.  E' consigliabile un secondo corrimano ad altezza di cm. 50.  Qualora la rampa non sia definita da pareti verticali deve essere previsto un cordolo di altezza minima pari a cm 10.

- Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni che per la categoria A, ad eccezione della larghezza della rampa che può avere dimensione minima di m. 0,90 a condizione che i ripiani siano di larghezza minima pari a m. 1,00.

ART. 73

Ascensori

- Categoria A - In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche:

avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m. di lunghezza e 1,37 m di larghezza;

avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m.;

avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m.;

avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di auto-livellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tali caratteristiche, essere sottoposto oltre che alla manutenzione di uno, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata

avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc), in caso di ostruzione del piano porta.

Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.  La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento.  Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di m. 1,20 dal pavimento.

Qualora siano previsti i posti macchina riservati, ai piani interrati, almeno uno degli ascensori, con le caratteristiche di cui sopra, deve arrivare a tale livello, comunque nel rispetto delle prescrizioni antincendio.

- Categoria B - Per questa categoria almeno uno degli ascensori presenti negli edifici, che garantisce il servizio a tutte le unità immobiliari ovvero a tutti i locali nei quali si preveda l'accesso del pubblico (uffici, studi professionali, ecc.) deve avere le seguenti caratteristiche:

cabina con dimensioni interne minime di 0,90 x 1,30 m. con apertura sul lato più corto;

porte, a battenti o a scorrimento laterale, aventi larghezza netta  minima di 0,80 m.;

inizio della corsa a partire dalla quota più bassa della costruzione (locali cantinati, autorimesse condominiali, ecc.) nel rispetto delle prescrizioni antincendio;

bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di m 1,40.;

posizione della bottoniera in cabina a distanza di cm. 50 dalla porta e sulla parete perpendicolare alla stessa.

ART. 74

Corridoi e passaggi

- Categoria A - Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti.  La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 m.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello.  In caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere anti-scivolo; essa deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

- Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni della categoria A ad eccezione della larghezza minima dei corridoi e dei passaggi che deve essere di m. 1,00.

ART. 75

Porte

- Categoria A - Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche.

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di 0,85 m. con dimensione media ottimale di 0,90 m. .

Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 m. realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.

In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse di almeno 1,50 m., oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m. dal pavimento.

Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurarne l'immediata percezione.

Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto.

L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera previsione e preferibilmente essere accompagnati da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.

Le maniglie devono consentire una facile manovra; in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva.

La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 metri.

Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensibilità.

- Categoria B - Per questa categoria la porta di accesso delle singole unità immobiliari ovvero dei locali nei quali si prevede l'accesso del pubblico, deve essere dotata di almeno una anta della dimensione minima di 0,80 m. .

Si suggerisce, inoltre, per quanto possibile di tenere conto delle prescrizioni relative alla categoria A.

ART. 76

Pavimenti

- Categoria A - I pavimenti all'interno della struttura edilizia ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.

I pavimenti devono essere antiscivolo; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc. nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi.

Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.

- Categoria B - Per questa categoria si suggerisce di tenere conto di quanto prescritto per la categoria A.

ART. 77

Locali igienici

- Categoria A - Al fine di consentire l’utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati.  Alcuni, comunque, non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Per edifici di notevoli dimensioni tali locali devono essere previsti in maniera da non dover percorrere una distanza superiore a m. 50.

La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,80 m. e deve essere sempre apribile verso l'esterno.

Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m.

Il locale igienico deve essere attrezzato con tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione.  La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso.  Li sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale di consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra).  Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto ad una distanza di 0,40 m. dalla parete laterale destra.

La distanza fra bordo anteriore della tazza wc. e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 m.

L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m. dal pavimento.  Gli accessori (comando per lavaggio idraulico della tazza wc, porta-carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole e immediato.  Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui si è fissata la tazza wc, lateralmente all'accesso.

Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di 0,80 m. dal pavimento.  Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle.

Le tubazioni di adduzione e di scarico devoto essere sotto traccia e in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo.  La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando leva.

Lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m. di altezza dal pavimento.

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m. dal pavimento e ad una distanza di 5 cm. dalla parete.

Altro corrimano deve essere previsto all’altezza di 0,80 m. fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentire l'apertura a spinta verso l'esterno.

E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti.

Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistri (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dell'asse wc di 40 cm. e dalla parete posteriore di 15 cm. in modo da poter essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc.

Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di 30 cm. dal bordo anteriore della tazza wc, e di 15 cm. dalla parete laterale destra in modo da poter essere solidamente afferrato con la mano sinistra.

I corrimani orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura.

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza

- Categoria B - Per questa categoria, in tutte le unità immobiliari, al fine di una eventuale modificazione per consentire l’utilizzazione anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie, almeno uno dei locali igienici, classificati nel precedente art.58 come S1, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime del locale 1,80 x 1,80 m;

- porte di accesso con luce netta minima pari a 0,80 m.

ART. 78

Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione

- Categoria A - In tutti gli edifici tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 m. dal pavimento.

Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.) ed azionabili mediante leggera pressione.

Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad una altezza compresa fra i 2,50 e i 3,00 m. da pavimento.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentirne la immediata percezione visiva ed acustica.

- Categoria B - Per questa categoria si suggerisce il rispetto delle prescrizioni relative alla categoria A.

ART. 79

Impianti telefonici

Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici o d'uso pubblico anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:

a)	Gli impianti telefonici pubblici o d'uso pubblico di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, devono essere installati in posizione accessibile, posti ad una altezza massima di 0,90 m. dal pavimento e convenientemente isolati sotto il profilo acustico.

Nei posti telefonici pubblici, almeno uno degli apparecchi deve presentare le caratteristiche di cui al comma precedente e una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:

il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5;

la cabina deve avere dimensioni minime pari a 0,90 x 1,30 m.;

la porta di accesso apribile verso l'esterno deve avere una luce netta minima di 0,85 m.;

l'apparecchio telefonico deve essere situato ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento;

sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano d'appoggio ad un’altezza di 0,45 m.;

la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m.;

b)	Negli edifici pubblici e nei locali aperti al pubblico muniti di apparecchi telefonici d'uso pubblico, almeno un apparecchio deve essere installato in posizione accessibile dalle persone che utilizzano sedie a rotelle.  L'apparecchio telefonico e quello per la distribuzione dei gettoni devono essere posti ad una altezza compresa tra 0,80 e 0,90 m. dal pavimento e convenientemente isolato.  Qualora l'apparecchio telefonico sia posto in apposita cabina essa deve avere dimensioni minime pari a 0,90 x 1,30 m. con porta apribile verso l'esterno di larghezza minima pari a 0,80 m., e il pavimento della cabina stessa deve avere un dislivello massimo pari a 2.5 cm.

ART. 80

Sale per riunioni e spettacoli

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni e spettacoli facenti parte di edifici pubblici, d'uso pubblico di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzata anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

- essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale:

essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.

Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni 400 o frazione di quattrocento posti normali.

Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:

lunghezza 1,20 - 1,40 m.;

larghezza 1,10 m.;

spazio libero, anteriore o posteriore, per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m.;

il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.

C A P 0 V

PRESCRIZIONI VARIE

ART. 81

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.  Inoltre devono essere rispettate anche le prescrizioni specifiche della normativa antisismica per i comuni di seconda categoria.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

ART. 82

ZOCCOLATURE

Le parti basamentali delle facciate delle costruzioni devono presentare caratteristiche di resistenza all’usura e all’umidità.

Particolari esigenze tecniche, architettoniche o ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia, circa speciali rivestimenti e zoccolature.

ART. 83

ELEMENTI AGGETTANTI

Nessun aggetto maggiore di 10 cm. può essere ammesso al disotto della quota di m. 3.50 relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio.  Tale divieto vale anche nel caso di aggetti di tipo mobile e provvisorio quali ad esempio porte, gelosie e persiane.

Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi tali aggetti non possono essere previsti ad una altezza inferiore a in. 2,50.

Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno ad una quota inferiore, questi devono essere opportunamente arretrati.

Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiori ai m. 8,00, se edificate su entrambi i lati, e ai m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.

La realizzazione di tali aggetti è consentita solo a quote pari o superiori a m. 3,50 dal piano del marciapiede rialzato; in assenza di marciapiede, ovvero, nel caso di marciapiede non rialzato, l'altezza minima deve essere portata a m. 4,50.

Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.  Gli aggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o d'uso pubblico, oltre m. 1,20 e devono, comunque, essere arretrati di cm. 50 dal filo esterno del marciapiede rialzato.

I balconi totalmente chiusi (bow-window), o con più di due lati chiusi, sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza superiore a m. 12 o nelle costruzioni arretrate dal filo stradale.  Essi sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

Qualsiasi aggetto, nonché le sporgenze dei tetti e dei cornicioni, si considera sia nei riguardi della distanza delle costruzioni dal filo stradale e/o dai confini, che rispetto alle distanze dai fabbricati frontisti.

Per le strutture a sbalzo si devono osservare le disposizioni legislative vigenti.

ART. 84

INTERCAPEDINI

Nel caso di intercapedine relativa a locali interrati o seminterrati, essa deve essere dotata di cunetta, per lo scolo delle acque, posta ad un livello più basso del pavimento larghezza non inferiore a 1/3 della sua altezza.

E' opportuno che l'intercapedine sia praticabile o quanto meno ispezionabile.

ART. 85

COPERTURE

Le coperture, i loro aggetti e i volumi tecnici sporgenti da esse devono considerarsi elemento architettonico o di conclusione dell'edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali relativi ai prospetti ed alle coperture stesse.

Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convogliano le stesse, attraverso pozzetti sifonati, nella rete fognante.

Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano  esterni al fabbricato debbono essere realizzati in materiale indeformabile per un'altezza minima di m. 3.00.

In tale sistema, relativo al deflusso delle acque meteoriche, è assolutamente vietato immettere acque nere e luride.

Sulle coperture è ammessa, previa autorizzazione, l'installazione di impianti per la captazione di energia alternativa.

Le terrazze condominiali possono essere destinate ad attività ricreative o sportive condominiali.

A tale scopo è consentita, previa specifica autorizzazione, la possibilità di installare recinzioni in rete metallica e tralicci, opportunamente arretrati e con altezza tale da essere preferibilmente contenuti entro l'inclinata 1/1.

ART. 86

SPAZI SCOPERTI AGLI EDIFICI E USO DEI DISTACCHI TRA FABBRICATI

Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti (cortili chiusi, semiaperti, ecc.) non possono essere realizzate costruzioni.

Non sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile o, nel caso di cortile comune a più fabbricati, muri o recinzioni di divisione se non realizzati con siepi.  Salvo che nelle chiostrine e nei cavedi gli spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giardino o a verde assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno.

Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario; detti distacchi devono essere utilizzati generalmente per giardini o sistemati a verde; sono ammesse, per un massimo di 1/3 della superficie totale scoperta, rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati, o per parcheggi.

In tali zone non sono consentite recinzioni con muri di altezza superiore a m. 1,00.

ART. 87

USCITA DALLE AUTORIMESSE, RAMPE E PASSI CARRABILI

Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.

Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali.  Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m. 3.50.

Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri misurata tra gli stipiti più vicini.  In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente di veicoli (eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti).

Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all’ esterno degli edifici non devono comunque avere pendenza superiore al 20% se rettilinee, negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.  Esse devono essere realizzate in materiale antiscivolo con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad una altezza pari a 0,90 metri.

L'autorizzazione per i passi carrabili deve comunque essere condizionata al rispetto di quanto prescritto nel precedente cap.  IV art. 72.

ART. 88

MARCIAPIEDI E  PORTICATI

1 marciapiedi, gli spazi, di passaggio e i porticati pubblici o di uso pubblico devono essere lastricati con materiale antiscivolo, scelto in accordo con l'Ufficio Tecnico comunale.  E' prescritta l'adozione dei parapetti, o comunque di ripari, nel caso di aree, ballatoi, terrazze e simili - comunque accessibili- che prospettino su zone di terreno, rampe o parti di edifici, con un dislivello superiore a m. 0,45.

Nei casi in cui non sia prescritta l'adozione di parapetti o ripari é comunque necessario predisporre opportuni cordoli di altezza pari a 10 centimetri.

I marciapiedi lungo le strade e le piazze pubbliche o di uso pubblico non devono avere larghezza inferiore a m. 1.20.

ART. 89

RECINZIONI

Le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate.  Qualora i proprietari intendano eseguire le recinzioni, queste devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.

In ogni caso l'altezza totale della recinzione non può superare metri due con la parte in muratura non superiore a m. 1.00

I cancelli d'ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso all'esterno della sede stradale e in perfette condizioni di visibilità.

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente.

ART. 90

CASSETTE PER CORRISPONDENZA E CONTATORI DI GAS, ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA.

Tutti gli edifici di abitazione, individuale o collettiva, gli edifici industriali o artigianali, gli uffici, ecc. non provvisti di portineria, devono essere dotati nell'ingresso o in prossimità di esso di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e riviste.

I contatori sia per l'erogazione di gas ad uso domestico od industriale, sia per l'energia elettrica e l'approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato e secondo le disposizioni vigenti per i singoli impianti.

ART. 91

PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI CHE MINACCIANO PERICOLO

I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo di garantire, con periodica ed opportuna opera di ordinaria o straordinaria manutenzione e di eventuale restauro, la costante sussistenza delle iniziali condizioni di stabilità degli stessi.

Il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale interviene, ingiungendo l’esecuzione delle opere a tali fini necessarie, ai sensi dell’art. 153 ovvero dell’art. 151 del T.U. 04.02.1915 n. 148, secondo che ricorrano o meno le circostanze della contigibilità ed urgenza dei lavori.

Nel caso una costruzione o parte di essa minacci rovina, dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il proprietario e/o gli utenti hanno l'obbligo di fare immediatamente denuncia al Comune e agli altri organi competenti, e, nei casi di estrema urgenza, provvedere a un immediato sommario puntellamento.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentiti gli uffici competenti e dopo opportuni accertamenti, mediante sopralluoghi e verifiche di stabilità, ingiunge al proprietario o a chi per esso ai sensi dello art. 69 ordinamento enti locali approvato con D.L. P.Reg. Siciliana 29.10.1955 n. 6, i provvedimenti più urgenti da prendere nei riguardi della pubblica incolumità, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate da parte degli interessati e dopo intimazione ad eseguire i lavori stessi, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale provvede, a cura e spese del proprietario o dei proprietari inadempienti, a far eseguire i provvedimenti urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, ed eventualmente allo sgombero e alla demolizione della costruzione o parte di essa che minaccia rovina, a norma della legislazione vigente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

##### CAPO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI

## Al FABBRICATI E ALL'ARREDO URBANO

ART. 92

ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Qualsiasi costruzione, sia pubblica che privata, e le eventuali aree a servizio delle stesse devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria di costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc. ) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazione in genere.

Le tubazioni dell'acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire una idonea soluzione architettonica.

Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

Qualora vengano rilevati abusi, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, su parere del la Commissione Edilizia, può richiedere rimozioni, ripristini e modifiche a salvaguardia del decoro cittadino e del buon ordine. In caso di rifiuto o inadempienze il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può provvedere d'autorità a spese degli interessati.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni legislative vigenti.

ART. 93

TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI

In tutte le opere di ristrutturazione, risanamento, manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni, prima di dare luogo all’esecuzione di tinteggiature, intonaci collocati o rivestimenti esterni, gli interessati devono eseguire campioni sul posto, onde consentire alle Autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nella concessione e/o autorizzazione, e lasciare il campione approvato sino alla ultimazione delle tinteggiature o del rivestimento.

Salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di inosservanza, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può ordinare l'applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti, e in caso di inadempienza, può fare eseguire i lavori d’ufficio a spese degli interessati.

ART. 94

ANTENNE RADIO-TELEVISIVE

Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.

Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi, di preferenza, devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso ciò non fosse possibile, in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire una idonea soluzione architettonica.

E' comunque facoltà del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l’installazione dell'impianto centralizzato di antenna radio-televisiva, con l’eliminazione delle singole antenne.

ART. 95

DECORO E ARREDO URBANO

Le costruzioni a carattere semi-permanente o provvisorio (ad esempio cabine telefoniche, chioschi per la rivendita di giornali o di fiori, bar, ecc.), le serrande, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni turistiche stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni ed i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne radio e televisive, ecc., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro tali da non costituire disturbo e devono essere autorizzati dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Sono tassativamente vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici, paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Tutti gli elementi relativi all’arredo urbano e alle sistemazioni esterne (fermate di servizio per mezzi pubblici, cassette, per l'inoltro della corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali relativi a zone verdi spazi di sosta per la ricreazione, attrezzature per la raccolta di rifiuti, fontanelle, ecc.) devono essere realizzata in modo da essere agibili e utilizzabili anche da persone anziane e/o con ridotte o impedire capacità motorie.

ART. 96

MOSTRE, VETRINE E INSEGNE IN GENERE

L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata, in tutto il territorio comunale, ad autorizzazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Gli interessati devono fare domanda presentando un disegno firmato da un tecnico abilitato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo.  Deve inoltre essere dimostrato; attraverso schizzi prospettici e/o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesaggistico.

Tali mostre, vetrine e simili non devono in alcun modo alterare, modificare o coprire gli elementi architettonici delle costruzioni sulle quali vengono installate.

L'installazione deve essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici e di insieme architettonico di particolare interesse o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne, vetrine o simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e delle tinteggiature, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico decoro e di architettura o si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini.

E' consentito di apporre insegna a bandiere di sporgenza massima pari alla larghezza del marciapiede diminuita di cm. 50 e comunque non superiore a m. 1.20 e ad un'altezza non inferiore a m. 2.50 dal marciapiede rialzato.  Tale tipo di insegne é vietata in assenza di marciapiede.

In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine ed altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede, a loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate quando le mostre, vetrine, insegne e simili non sono mantenute pulite e in buono stato o quando, per sopravvenute necessità architettoniche o urbanistiche, se ne renda necessaria la rimozione.

Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamento e opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, ove siano previste destinazioni d'uso anche non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, ecc.) il progetto deve individuare appositi spazi, per la collocazione di mostre, insegne, targhe e simili in maniera organica e unitaria.

A norma delle legislazioni vigenti sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose, siano essi collocate o meno a ridosso delle costruzioni, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forza, disegno, colorazione o ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbigliamento.

Sono comunque vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, anche su pali, in prossimità degli incroci stradali e di piazze in posizione tale da arrecare danno agli edifici o ambienti di valore storico e/o artistico o da ingenerare confusione nei confronti delle indicazioni toponomastiche che ovvero da costituire intralcio e pericolo ai pedoni.

Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, é soggetto anche ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari riguardino zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione é data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente Autorità.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dai precedenti commi devono avere dimensioni e distacchi, sia dal ciglio stradale che tra di loro, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.  Sono comunque vietati in corrispondenza di curve, sulle rocce e pareti rocciose.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi con le disposizioni del presente articolo devono essere rimossi, a cura e spese del titolare dalla autorizzazione entro il termine, che comunque non può superare i quindici giorni, stabilito nella diffida dall'Ente proprietario della strada, o, per le autostrade in concessione, dall'Ente concedente, nonché dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'Ente a spese del titolare della autorizzazione .

Chiunque collochi cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le disposizioni del presente articolo incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

ART. 97

TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO

Quando non nuocciono al libero transito e non impediscano visuale a danno dei vicini il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuno caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende aggettanti sono proibite nelle strade e piazze prive di marciapiede.

Nelle strade con marciapiede l'aggetto non può oltrepassare il limite di cm. 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2.20 dal marciapiede.  Sono vietate le appendici verticali, anche di tela e le frange, che scendono al di sotto di m. 2.20 dal marciapiede stesso.

Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende stesse devono essere realizzate con forma dimensione, colore e decorazione omogenea.  Ciò al fine di ottenere unità ed organicità nell'arredo urbano.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti nel caso trattasi di edifici aventi carattere monumentale, storico o ambientale, o riguardi costruzioni poste in prossimità degli stessi o in zone soggette a particolari vincoli (demaniali, paesistico, ecc.), deve essere rilasciata previa intesa cori le Autorità competenti, ai sensi della legislazione vigente.

ART. 98

TABELLE E NUMERI CIVICI

Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.

Lo stesso dicasi delle altre segnalazioni stradali e di servizi di pubblico interesse che il Comune si riserva di collocare o di far collocare previo avviso agli interessati, sui muri dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura.

Nel caso di demolizione di immobili o recinzioni, che non devono essere ricostruite o di soppressione di porte esterne, di accesso, il proprietario deve notificare al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale i numeri civici degli ingressi che vengono soppressi.

ART. 99

ESECUZIONE DI OPERE SU EDIFICI DI INTERESSE MONUMENTALE, STORICO 0 AMBIENTALE.

Per qualsiasi modifica dell'aspetto esterno o interno di immobili di interesse artistico, monumentale, storico, archeologico, vincolati ai sensi della legge 1-6-1939, n. 1089, oltre che l'approvazione del Comune, é richiesta quella della Soprintendenza competente.

Quanto sopra si riferisce alla parte essenziale ed intrinseca nell'immobile e agli accessori come: colonne, pilastri, portali, stipiti, finestre, cancelli, edicole, inferriate, camini, rivestimenti, decorazioni rurali, statue, vasi, ecc.

Nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamenti o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, poste in prossimità di edifici aventi carattere monumentale o facenti parte di ambienti di interesse storico o ambientale, possono essere concesse e/o autorizzate con particolari prescrizioni imposte sia dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentita la Commissione Edilizia, che dalle altre Autorità competenti, allo scopo di non alterare o turbare la visuale, la prospettiva, la luce e il carattere dei monumenti o del complesso ambientale.

Tutto quanto costituisce o completi la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti dal competente organo regionale.

Nel caso di demolizione, ristrutturazione o risanamento di immobili, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può prescrivere che le opere di cui sopra, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocate nel nuovo edificio od in luoghi prossimi o conserva in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuni nell'interesse della cultura pubblica.

ART. 100

Rinvenimenti di opere di pregio storico e artistico

Qualora durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse archeologico, artistico, storico, ecc., il proprietario, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori stessi sono obbligati a farne denuncia immediata al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, il quale é tenuto a fare sorvegliare il cantiere e a dare comunicazione agli organi competenti, come previsto dalla legislazione vigente sulla tutela del patrimonio io storico artistico.

ART. 101

Zone verdi e piaceri privati

Nelle zone verdi e giardini privati é fatto obbligo di proprietari di conservare il tipo di vegetazione specialmente per quanto riguarda gli alberi di alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi.

Quando per l'esecuzione di opere edilizie o per altri motivi, sia necessario abbattere alberi di alto fusto, si deve provvedere, nella restante area libera, alla messa a dimora di altrettanti alberi possibilmente della stessa grandezza ed essenza.

Qualsiasi abbattimento o sostituzione deve essere autorizzato.

Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più cospicui e caratteristici.

ART. 102

Parcheggi

L'obbligo di dotare le nuove costruzioni accessibili dalle vie carrabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, in misura di 1 mq. per ogni 20 me. di costruzione, è stabilito all'atto del rilascio della concessione edilizia, con dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati allo scopo.

Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone A e B la superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a metà rispetto a quella di cui al precedente comma (art. 3 l- L.R. 26.5.1973 n'2 1).

I detti parcheggi non devono essere previsti in caso di ristrutturazione edilizia.

C A P O VII

#### DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE DELLE ABITAZIONI

E ATTREZZATURE RURALI.

ART. 103

Norme edilizie

Le costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere possibilmente isolate, in modo da evitare l'addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite di regola nelle zone più elevate del podere ed in luogo asciutto.

Si applicano alle abitazioni rurali, tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute nel presente Regolamento salvo quanto diversamente stabilito nel presente capo.

Il pavimento del pianterreno destinato ad uso abitazione deve essere sopraelevato di m. 0,30 almeno, rispetto al piano di campagna o a quello di cortile, e me 0,60 sul livello più alto cui possono giungere i corsi di acque e gli stagni che si trovano nelle adiacenze.

Tutto attorno alle costruzioni deve essere realizzata una zona pavimentata di larghezza non inferiore a m. 1.20. Le pendenze del suolo circostante alla casa, quelle dell'aia, dei cortili ed orti adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo che le acque meteoriche possano rapidamente defluire evitando ogni ristagno.

I piani seminterrati non possono essere adibiti ad uso abitazione.  I locali abitabili e gli accessori devono avere le caratteristiche stabilite dal precedente art. 59.

Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica, anche prodotta con generatore autonomo.

Solo nel caso di comprovata estrema difficoltà economica o tecnica, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentita la Commissione Edilizia, può autorizzare la deroga a questa norma, limitatamente al periodo in cui perdurerà la difficoltà suddetta.

ART. 104

Norme igieniche

Ogni abitazione rurale deve essere provvista di acqua potabile di conduttura o di pozzo, costruito secondo le norme igieniche vigenti, chiuso e provvisto di pompa o, quanto meno, di cisterna igienicamente costruiti e protetta.

Le cisterne sono permesse, per uso potabile, solo ove non sia possibile provvedersi di acqua in modo diverso.

Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione devono essere realizzati in materiale impermeabile, ed il fondo deve essere costruito in modo da potersi facilmente spurgare.  Le cisterne devono essere munite di un deviatore di scarico per la esclusione delle prime acque piovane, e di una vaschetta di decantazione.

La bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente, e l’attingimento deve avvenire esclusivamente per mezzo di pompa.  In assenza di acquedotto la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dal Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi e l'uso deve essere consentito dall'Ufficio Sanitario.

La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero con pavimento in cemento, pendente verso l'esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento dell'acqua.

Per quanto attiene al rifornimento idrico all’interno delle costruzioni rurali si richiama quanto stabilito nel precedente articolo 45.

La costruzione di cisterna per la raccolta delle acque piovane, per usi non potabili, é comunque auspicabile.

Ogni alloggio deve essere provvisto di locale accessorio, classificato come S1 nel precedente articolo 58, è dotato dei seguenti impianti igienici; vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo, accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali abitabili, aerato ed illuminato direttamente dall'esterno.

Per lo scarico delle acque piovane, nere e luride devono osservarsi le disposizioni del precedente art. 44.

Gli impianti per la depurazione delle acque nere e luride devono essere sistemati in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna e delle condutture di acqua potabile.

E' fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti del fondo.  A tali operazioni devono essere adibiti appositi locali.

I locali destinati ad uso porcilaia, pollaio, conigliera e simili devono essere in ogni caso separati dalle abitazioni.

ART. 105

Impianto di riscaldamento e acqua calda.

Nelle nuove abitazioni rurali, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda dovranno di preferenza essere alimentati mediante fonti energetiche alternative (solare, eolica, ecc .).

Le amministrazioni comunali devono, anche ai sensi della legislazione vigente incentivare tali installazioni.

Nella progettazione di tali impianti, nel caso di abitazioni o borghi rurali realizzati in prossimità di strade pubbliche, devono essere usati accorgimenti al fine di evitare possibilità di abbagliamento per i veicoli transitanti.

ART. 106

Manutenzione delle abitazioni rurali

Analogamente a quanto prescritto per le costruzioni in genere, nel precedente art. 92, le abitazioni rurali devono essere mantenute in modo conforme alle esistenze dell'abitabilità, della igiene e del decoro.

ART. 107

Collegamenti alla viabilità

Le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada comunale e/o vicinale da strade, anche non asfaltate, percorribili in ogni epoca dell'anno, al fine di permettere il normale accesso delle auto e, in caso di necessità, dell'ambulanza e di evitare danni fisici agli abitanti causati da possibili incidenti dovuti al cattivo stato delle medesime.

Tali strade vanno considerate a tutti gli effetti strade private e mantenute a cura e spese dei proprietari dei fondi serviti.

ART. 108

Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali

In caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle costruzioni rurali esistenti, devono essere, per quanto possibile, rispettare le prescrizioni previste per le nuove abitazioni dal presente Regolamento.

Le abitazioni rurali esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti condizioni minime di abitabilità:

intorno alla casa deve essere costruito un marciapiede della larghezza minima di m.1,00 costruito in gres o cotto, in battuto di cemento o in materiali equivalenti;

L' allontanamento delle acque piovane nonché di quelle nere e luride deve essere effettuato, per le acque meteoriche mediante cunetta impermeabile, e per le acque nere e luride secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente e prescritto nel precedente art.44 .

Sono proibiti i solai senza opportuna protezione al calpestio: essi devono cioè comprendere una struttura portante e un pavimento di laterizio pressato o in marmette di graniglia o comunque di altro materiale idoneo;

Devono essere abolite le stalle e i ricoveri di bestiame realizzati sotto le abitazioni.  Tali locali, opportunamente sistemati, potranno essere utilizzati come, depositi o magazzini, ecc.

Si deve realizzare sotto il pavimento del piano terreno destinato ad abitazione un vespaio o camera d'aria, con riempimento di ghiaia e scorie, dello spessore minimo di cm. 20 e soprastante strato impermeabilizzazione.  Tale vespaio può anche essere realizzato al di sopra dell'attuale pavimento, purché l'altezza del locale non risulti inferiore a m. 2.70.

Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati al punto da non poter  provvedere ad una accurata pulizia;

Tutti i locali devono essere convenientemente intonacati all'intero.  Qualora vi siano tracce di umidità si devono eseguire opere adatte a rendere i muri permanentemente asciutti;

Ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra e ricevere aria e luce direttamente dall'esterno;

Le scale di accesso ai piani superiori abitabili devono essere in condizioni di garantire la sicurezza.  E' vietato l'uso di scale mobili e ci semplici pioli o raccordate al piano superiore mediante botola;

I tetti delle case di abitazione devono essere costruiti e mantenuta in modo da evitare qualsiasi stillicidio interno.  Qualora non esista una camera d'aria, si deve provvedere alla sua costruzione nel caso l'ufficiale sanitario riconosca l'isolamento termico del fabbricato;

Per quanto attiene le caratteristiche dei locali, gli impianti tecnici (rifornimento idrico, fognature, ecc), le concimaie e stalle e per quanto riguarda la manutenzione, devono essere rispettate le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di nuova costruzione.

ART. 109

Osservanza delle prescrizioni minime di abitabilità

Le prescrizioni relative alle condizioni igieniche e sanitarie, agli accessi, alle stalle, alla manutenzione in genere delle abitazioni rurali esistenti, devono essere effettuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 110

Ispezione dell'ufficiale sanitario - Sanzioni

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può far compiere dall'Ufficiale sanitario e dai tecnici comunali, ispezioni e rilievi alle abitazioni rurali, ai cortili, latrine, condotti e fognature, stalle, concimaie, sistemi di approvvigionamento idrico; ecc.; al fine di constatarne la rispondenza alle norme del presente Regolamento.

Qualora la costruzione o parte di essa risultasse inabitabile, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può ordinare lo sgombero, a norma della legislazione vigente.

Se il proprietario della casa rurale non mantiene le abitazioni di coloro che sono addetti alla coltivazione dei fondi di sua proprietà nelle condizioni di abitabilità negli articoli precedenti, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentito l'ufficiale sanitario può fare eseguire d'ufficio i lavori necessari a raggiungere tali condizioni seguendo la procedura prevista dalla legislazione vigente.

ART. 111

Stalle e concimaie

Nelle abitazioni rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, ecc. non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno dieci metri, oltre le distanze fissate dalla legislazione vigente a protezione del nastro stradale.

Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative e regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo e avere dimensioni e caratteristiche specifiche e idonee al tipo di allevamento.

Il pavimento delle stalle deve comunque essere costruito con materiale impermeabile e munito di scoli.

Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle e avviate alla concimaia con tubi impermeabili, o smaltite in superficie a distanza non minore di m. 10,00 dai fabbricati.

Le stalle devono avere le pareti intonacate con cemento, o rivestite di materiale impermeabile sino all'altezza minima di m. 2,00 dal pavimento.  Le mangiatoie devono essere costruite con materiale lavabile e gli abbeveratoi devono essere serviti di acqua corrente.

Le concimaie devono essere costruite in conformità delle prescrizioni legislative e regolamento sia statali e regionali vigenti al riguardo e devono distare da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua, e da qualsiasi abitazione o pubblica via, almeno 25 metri.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentito l'ufficiale sanitario, può disporre particolari prescrizioni per le concimaie già esistenti, tutte le volte che ne sia riconosciuta la necessità.

Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori dalle concimaie, non sono permessi che in aperta campagna, purché limitati ai bisogni del podere e distanti non almeno di m. 100 da qualunque abitazione e non meno di m. 50 da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche.

TITOLO III

## LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE E LOTTIZZAZIONI

PER COMPLESSI CHIUSI

#### CAPO l

ART. 112

Domanda di lottizzazione, documenti, progetti allegati da presentare a corredo.

Il proprietario di aree che intende lottizzare a scopo edificatorio presenta al Comune apposita domanda in carta da bollo diretta al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale; se le aree appartengono a più proprietari, deve allegarsi alla domanda atto notarile dimostrante il loro consenso alla lottizzazione e l'impegno di sostenere in solido tra loro gli oneri relativi. (Se coloro che presentano domanda sono rappresentati, in base allo immobile catastale, dei tre quarti del valore di tutte le aree interessate dalla lottizzazione - edificabili, da conservare in proprietà e da cedere al Comune, - possono chiedere al Comune l'applicazione della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150, modificati e integrata con la legge 6.8.1967 n. 765, riguardante i comparti edificatosi; in tal caso il Comune, visto e approvato in via preliminare il progetto di lottizzazione, segue la procedura prevista dalle leggi per i comparti edificatori).

Nella domanda di lottizzazione deve risultare esplicitamente quanto previsto anche per le domande di concessione edilizia alle voci i) b) e) dell'art. 14 del presente Regolamento, inoltre l'indicazione del titolo (o titoli) dimostrante che le aree interessate della lottizzazione sono di proprietà del o dei richiedenti, indicati nel seguito come "il lottizzante".

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a)	Titolo dimostrativo o titoli dimostrativi della proprietà delle aree interessate dalla lottizzazione proposta; il titolo deve riguardare tutte le aree che, secondo lo strumento urbanistico adottato e le Norme di attuazione, fanno obbligatoriamente parte della lottizzazione; aree edificabili e aree non edificabili, aree da conservare in proprietà del lottizzante e aree da cedere al Comune.  Quando è richiesta l'applicazione della legislazione sui comparti edificatori il titolo deve dimostrare che sono di proprietà del lottizzante, aree che, in base all'imponibile catastale, rappresentano i tre quarti almeno del valore di tutte le aree della lottizzazione, edificabili e non edificabili, da conservare in proprietà e da cedere al Comune.

b)	Estratto e certificato catastale di tutti i terreni inclusi nella lottizzazione, rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla data della domanda, estratto catastale dei terreni che ricadono entro una distanza di 100 metri almeno misurata all'esterno del perimetro della lottizzazione e normalmente ad esso perimetro.

c)	e c') Planimetria su base catastale estesa ai terreni interessati dalla lottizzazione e quelli che allo esterno della stessa, ricadono entro una distanza di 100 metri almeno misurata all'esterno del perimetro e normalmente ad esso; su tale planimetria sono da riportare, oltre ai limiti di proprietà, le destinazioni di uso previste dallo strumento urbanistico; altra planimetria su base catastale estesa come la prima e riportante, oltre ai limiti di proprietà, lo schema della utilizzazione proposta dal lottizzante con chiare distinzione delle aree che, a lottizzazione eventualmente approvata, restano in proprietà al lottizzante e delle aree che diventano di proprietà del Comune; sia la prima che la seconda planimetria devono essere quotate in modo da permettere un controllo esatto delle superfici ed essere corredate dal calcolo delle superfici stesse;

d)	Planimetria indicante due capisaldi planimetricamente e altimetricamente individuati sul terreno ai quali riferire tutte le misurazioni e indicate inoltre la posizione di serbatoi idrici, elettrici e di depurazione di acque luride, esistenti o di futura costruzione;

e)	e e') Planimetria (estratto dello strumento urbanistico in scala eguale alla cartografia dello strumento urbanistico estesa per 500 metri almeno all'esterno del perimetro della lottizzazione; altra planimetria in scala come sopra estesa come la prima e riportante in linee tratteggiate le stesse che appaiono sullo strumento urbanistico e in linee continue i limiti della lottizzazione proposta, distinguendo con diverso fondo le aree da conservare in proprietà al lottizzante e le aree cedere al Comune;

f)	Rilievo planimetrico e altimetrico dei terreni, scala 1:500, indicante situazione esistente al momento della presentazione della domanda, con indicazione delle quote s.l.m. di tutti i punti di incrocio (o in prossimità di tutti i punti di incrocio) di un reticolo di riferimento avente maglia di metri 20 x 20, e riportante anche l'andamento delle curve di livello di metro in metro; il rilievo deve interessare i terreni interni al perimetro della lottizzazione e tutti quelli esterni fino ad una distanza di m. 100 almeno dal perimetro; deve indicare le opere esistenti sui terreni, compresi edifici, marciapiedi, piazzali, strade, recinzioni, pali e tralicci, linee elettriche, impianti di acquedotti	e fognature e relativi pozzetti; pozzi, pozzi neri, cisterne.

g) Progetto plano-volumetrico redatto da un architetto o un ingegnere iscritto al rispettivo Albo, ovvero redatto da un gruppo di ingegneri e architetti di cui responsabile verso il Comune;

g/1) rappresentazione a scala 1:500 della prevista sistemazione dei terreni, con il progetto dell'andamento futuro delle curve di livello nelle aree da sistemare a parco o giardino, tenendo conto degli scavi, dei riporti, dei livellamenti e delle scarpate da effettuare; di alberi da trapiantare; rappresentazione quotata altimetricamente, sulla stessa tavola; di strade, piazzali, marciapiedi pavimentati da eseguire; della posizione dei lampioni; rappresentazione sulla stessa tavola delle sagome planimetriche degli edifici previsti e riferita una tabella con i dati:

superficie coperta in mq.

altezza fuori terra a monte in m.

altezza fuori terra a valle in m.

volume globale lordo fuori terra in mc.

volume globale lordo in piano terra in mc.

volume globale lordo semi interrato in mc

volume globale lordo interrato in mc.

volume complessivo Vc dell'edificio pari alla somma dei volumi d), e), f), g).

volume Vc calcolato secondo le norme del presente Regolamento.

Accanto ad ogni valore di cubatura sono da indicare le destinazioni prevalenti dei volumi relativi.

In base a quanto detto, all'interno di ogni sagoma di fabbricato o in prossimità, o con riferimento ad essa, sarà disegnata una tabella che avrà valore cogente ai fini del successivo rilascio di concessioni edilizie.

Un numero od una lettera posti a fianco di ogni tabella fa riferimento al tipo edilizio (che è da rappresentare in scala 1:200 almeno in altre tavole).

g/2) Planimetria scala 1:500 riportante gli elementi fondamentali della precedente (sagoma di edifici, strade, parcheggi, marciapiedi, quote superficiali principali) e con l'indicazione dell'andamento e del dimensionamento degli impianti idraulici, telefonici, elettrici (per illuminazione esterna e per la distribuzione dell'energia e l’illuminazione all'interno degli edifici) e di fognatura; saranno in particolare l'ubicazione dei pozzetti dei vari impianti e la quota al piede dei pozzetti, i diametri e le pendenze delle tubazioni previste tra un pozzetto e l'altro indicati con simbolo, i materiali adottati per le diverse tubazioni; saranno allegati a tale planimetria i calcoli per il dimensionamento degli impianti; la planimetria sarà estesa ai punti di allaccio e ai punti di scarico secondo le indicazioni fornite dagli uffici tecnici comunali.

Sarà allegato, per ogni tipo di impianto, lo schedario dei vari tipi di pozzetti, disegnato ciascuno a scala 1:20, con indicazione dei materiali usati e dei tipi di coperchi o di grate usate.

Sarà sempre prevista separazione tra fognatura di acque bianche piovane e fognature di acque luride.  Saranno allegati i tipi di lampioni e le caratteristiche lampade per illuminazione esterne.

All'interno, o in vicinanza delle sagome degli edifici e con riferimento ad esse, il luogo delle tabelle richieste nel documento d) scritto in g/1, saranno indicati con tre numeri, nell'ordine:

-	numero di persone in momento di massimo affollamento;

-	numero cucine;

-	numero di W.C. e numero di lavandini e di bagni;

-	previsti all'interno di ciascun edificio.

g/3) Planimetria scala 1:500 riportante gli elementi fondamentali di planimetria (sagome di edifici, di strade, parcheggi, marciapiedi, ecc.; quote principali) con l'indicazione dei tipi di materiale e dei loro colori per quanto segue:

-	strade, parcheggi, piazzali;

-	marciapiedi di vario tipo (stradali, intorno a edifici, entro i giardini e i parchi);

-	rivestimenti di muri di sostegno e di muri d’unghia;

-	cordoni stradali e di marciapiedi;

-	recinzioni, cancelli, ringhiere;

-	prati;

-	alberi;

-	elementi vari di arredo esterno.

Dette indicazioni saranno completate da particolari costruttivi scala 1:100 agli elementi in essa rappresentati.

Questa planimetria sarà completata dai particolari elementi di arredo e finitura esterna, e indicazione dei relativi materiali e colori.  In prossimità o all'interno di ogni sagoma di edificio saranno indicati, con lettere riferite ad apposita tabella e con valore cogente per i successivi progetti per concessione di costruzione:

tipo, materiali, colore degli elementi principali caratterizzanti le costruzioni;

profili-sezione a scala 1:500 dei terreni interessati dalla lottizzazione; i profili-sezione sono da eseguire in due direzioni pressoché ortogonali e, per ogni direzione sono da eseguire almeno due profili-sezione.  In essi appariranno:

L'andamento del terreno nel piano verticale del profilo-sezione, prima della trasformazione;

l'andamento del terreno e la sagoma degli edifici attraversati dal piano verticale del profilo-sezione;

le sagome degli edifici e delle sistemazioni visibili oltre il piano del profilo-sezione.

Gli alberi esistenti e previsti saranno eventualmente riportati con linea di contorno in modo da non nascondere edifici e opere da eseguire.  Sui profili-sezione le quote altimetriche alla base e sulle terrazze degli edifici rappresentanti volumi tecnici e i camini eventuali sopra le terrazze vanno rappresentate.

I profili-sezione devono essere estesi per 100 metri almeno verso l'esterno, a

destra e a sinistra della lottizzazione.

c)	Schemi a scala 1:200 almeno (e se ritenuto opportuno, a scale maggiori e con particolari) degli edifici.

Per ogni tipo di edificio sono richiesti i seguenti schemi di piante: di copertura con l'ingombro di eventuali volumi tecnici; piano tipo; piano terra; l'ingombro della proiezione di tutti i volumi su un piano orizzontale, ai fini del calcolo dei distacchi.

Sono richiesti almeno due schemi di prospetti per ogni tipo, con il profilo dei volumi tecnici.

Per ogni tipo si indicano con note, piano per piano, le destinazioni d'uso previste, i volumi lordi globali; i volumi lordi separatamente per il piano dei volumi tecnici, i piani fuori terra, i seminterrati speciali, i seminterrati, gli interrati.  Gli schemi vanno quotati in larghezza e altezza, considerando separatamente anche l'altezza dei volumi tecnici.

Vanno indicati i materiali visibili all'interno ed i loro colori.

d)	Tabella dei dati di progetto, con l'indicazione di quanto segue:

superficie totale della lottizzazione;

superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso;

i volumi edificabili globali lordi fuori terra, seminterrati, seminterrati speciali, interrati e volumi complessivi Vc;

i volumi come sopra per ogni singolo lotto, globali e complessi Vc;

gli indici di fabbricabilità territoriale per le aree con diverse destinazioni d'uso;

gli indici di fabbricabilità fondiaria per ogni singolo lotto;

i rapporti di copertura entro i lotti;

i distacchi da rispettare sia tra edifici, sia tra diversi tipi di confine o linee;

le altezze ammissibili in ogni lotto (altezze dai marciapiedi attornianti l'edificio alle terrazze e altezze dalle terrazze al colmo degli eventuali volumi tecnici);

le dimensioni ammesse per volumi tecnici.

e) 	Norme per la redazione dei progetti di singoli lotti e le norme tecniche di attuazione.

Sia che i lottizzanti intendano costruire in proprio, sia che intendano vendere o dare in concessione tutti o parte dei lotti urbanizzati e consentire perciò a terzi di presentare successivamente progetti specifici in ordine al progetto di lottizzazione, le norme devono essere strutturate in modo da assicurare il rispetto di quanto rappresentato nel progetto di lottizzazione; tutti i numeri, i simboli, le quote, i materiali, i colori rappresentati nelle tavole sono parte integrante delle norme; i tipi edilizi sono da rispettare in linea di massima purché siano rispettate le altezze massime e le dimensioni massime ivi indicate, nonché le quote al piede degli edifici e sia rispettato il Regolamento edilizio del Comune nei suoi vari articoli.

f) Relazione illustrativa, con l'esposizione degli scopi, il riassunto dei principali elementi tecnici, il programma di attuazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio per l'attuazione delle lottizzazioni convenzionate.

g) Relazione geologico-tecnica con riferimento alla legge n. 64 del 2.2.1974.

h) Schema di convenzione secondo le prescrizioni dell'articolo successivo.

Tutti i documenti devono essere presentati in 5 (cinque) copie; tutti devono essere

firmati dal lottizzante e dal progettista o progettisti da lui incaricati della redazione.  Per tutti i documenti e) ed e/I) si aggiungerà altra copia su carta lucida trasparente.  Il nome e l'indirizzo di tutti i progettisti e del lottizzante devono apparire su tutti gli elaborati, in lettere formato stampa.  Le tavole devono essere numerate; su ogni tavola deve essere richiamato il numero di elaborati di cui il progetto di lottizzazione si compone; altrettanto dicasi per le Norme, la relazione, lo schema di convenzione.

ART. 113

Procedura per l'approvazione

Dopo la presentazione della domanda di autorizzazione da parte del lottizzante con allegato il progetto di piano e lo schema di convenzione, l'iter da eseguire è il seguente:

istruttoria del progetto e dello schema di convenzione da parte degli organi tecnici comunali;

parere della Commissione Edilizia comunale alla quale il progetto di piano deve essere sottoposto;

acquisizione dei pareri della Soprintendenza e dello Ufficio del Genio Civile competenti.  Il parere della Soprintendenza è necessario solo nei casi in cui il piano di lottizzazione interessa immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 29 Giugno 1939 n. 1497, che deve essere espresso nel termine di due mesi dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente (3° comma art. 14 L.R. n.71/78);

d)  approvazione del progetto e dello schema di convenzione con delibera del Consiglio Comunale che dovrà essere adottata entro novanta giorni dalla presentazione del piano di lottizzazione.

Tale delibera diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo.  Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previsti dall' art. 12 della legge regionale n.71/78, e cioè:

-  che interessino centri storici, artistici e di interesse ambientale;

- che costituiscono attuazione di strumenti urbanistici generali adottati dal Comune ma non ancora approvati dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

- che costituiscono attuazione di programmi di fabbricazione approvati dopo l'entrata in vigore della legge 6 Agosto 1967 n. 765 e non adeguati alla Legge Regionale 31.3.1972 n. 19; è prescritto il nulla osta dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta (2° comma art. 14 L.R. n. 71/78);

e)	   stipula della convenzione che va sottoscritta da tutti i proprietari dei terreni lottizzati e trascritta nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari medesimi.

ART. 1 14

Ambiti della lottizzazione

Gli spazi unitari che i singoli piani di lottizzazione debbono considerare sono quelli risultanti nello strumento urbanistico di base, salvo quanto disposto riguardo eventuali limiti di tolleranza ed aggiustamenti delle norme di attuazione dello strumento suddetto.

Lo spazio unitario proprio di ciascun piano di lottizzazione comunque corrisponderà di norma all’intera area necessaria a garantire all’insediamento programmato almeno un minimo di autosufficienza in servizi ed impianti di urbanizzazione secondaria, ovvero all’area compresa nel perimetro suggerito da aree di circolazione o altri manufatti, ostacoli naturali, confini di zona urbanistica, ecc..

ART.115

Ordine di successione delle lottizzazioni

Qualora nelle norme urbanistiche, ovvero, dei programmi pluriennali di attuazione di cui all’art. 13 della legge 28.01.1977 n. 10 e art. 28 L.R. 27.12.1978 n. 71 risulti prestabilito l’ordine da seguire nella formazione delle lottizzazioni, il rapporto di successione temporale va inteso, salvo esplicita disposizione in contrario, intercorrere solamente fra la lottizzazione che debba contenere o essere attraversata da opere di urbanizzazione al servizio delle lottizzazioni successive a quest’ultime.

In analogia con il principio sopra esposto e salvo esplicita disposizione in contrario, la lottizzazione di uno spazio unitario può considerarsi esaurita ai fini esclusivi del rispetto del loro ordine di successione, quando risultino già realizzate tutte le opere di urbanizzazione per essa previste che possano direttamente interessare la razionale e funzionale realizzazione delle lottizzazioni successive.

Alla individuazione delle opere di cui al precedente comma e del termine per la loro esecuzione si procede in sede di deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione e successivamente tale individuazione viene confermata nella convenzione. Tale termine, di norma, non può superare il biennio e dovrà tener conto dell’arco temporale considerato da eventuali programmi pluriennali interessanti l’area.

ART. 116

Limiti dell’edificazione e rapporti nella dotazione di servizi da rispettare nelle lottizzazioni.

Salvo che le norme di attuazione dello strumento urbanistico di base non prescrivano specifici limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, nella formazione dei piani di lottizzazione si osservano il limiti di cui al D.M. 2 aprile 1968, ovvero quelli previsti da norme regionali.

ART. 117

Valutazione dello stato di urbanizzazione dell’area da lottizzare

Il Consiglio comunale, in sede di approvazione dei piani di lottizzazione, effettua una valutazione dello stato attuale dell’urbanizzazione dell’area interessata accertando, per ogni singola opera di urbanizzazione primaria e secondaria:

se essa già sussiste e sia adeguata alla popolazione teoricamente ivi insediabile;

se per essa fosse funzionalmente farsi capo ad altra opera già esistente altrove e se ciò richieda un adeguamento della medesima;

se essa, dovendo per ragioni di funzionalità tecnica, servire utenti insediabili in più di uno spazio unitario di lottizzazione, debba essere realizzato all’interno della lottizzazione che si va ad approvare ovvero all’esterno di essa, dichiarando in entrambi i casi a quota della potenzialità dell’opera corrispondente alla popolazione insediabile all’interno di ciascuno spazio unitario interessato ed indicando esplicitamente nel secondo caso lo spazio unitario in cui l’opera stessa sarà ubicata;

quale debba essere l’adeguamento percentuale della potenzialità dell’opera, nei casi considerati sub 1) e 2) riferibili alla popolazione teoricamente insediabile nella lottizzazione che si va ad approvare.

ART. 118

Approvazione piani di lottizzazione

I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del Consiglio comunale entro 90 giorni dalla loro presentazione.

Sono soggetti di preventivo rilascio del nulla osta dell’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, che provvede ad adottare le proprie determinazioni entro i 90 giorni dalla richiesta i piani di lottizzazione che:

interessino centri storici, artistici ed interesse ambientale;

costituiscano attuazione di strumenti urbanisti generali adottati dal Comune e trasmessi all’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, ma non ancora approvati da quest’ultimo.

Inoltre è richiesto il parere della Soprintendenza competente per i piani di lottizzazione che interessano immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 29.06.1939 n. 1497, parere che deve essere reso nel termine di 60 giorni dalla richiesta, trascorso il quale infruttuosamente si intende acquisito favorevolmente.

Per tutti i piani di lottizzazione resta ferma la richiesta del parere di cui all’art. 13 della legge 02.02.1974 n. 64.

L’autorizzazione a lottizzare è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione il cui contenuto è disciplinato dall’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dall’art. 14 della legge 27.12.1978 n. 71, e comunque specificati negli articoli seguenti.

ART. 119

Cessione gratuita aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria

I lottizzanti sono tenuti ai sensi del 5° comma dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e del 4° comma punto a), dell’articolo 14 della legge regionale 27.12.1978 n. 71, a cedere gratuitamente le aree necessarie per le opere di urbanizzazione per le opere primarie e secondarie indicate dall’art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847 e dell’art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n.865.

Se lo strumento urbanistico generale prevede in sede proprio l’ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadono al di fuori della lottizzazione, l’aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata secondo i criteri previsti dall’art. 14 della legge 28.01.1977 n. 10.

ART. 120

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di norma è effettuata a cura e spese  dei lottizzanti che, a tal fine, richiederanno per ciascuna di esse apposita concessione, allegando i relativi progetti esecutivi.

In sede di rilascio della concessione, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere le modifiche e le integrazioni che ritenesse necessarie sia nell’interesse della futura popolazione, sia per garantire l’attuazione razionale e funzionale dello strumento urbanistico di base.

Nel caso in cui il Comune aderisca alla richiesta, i lottizzanti anticiperanno prima dell’inizio dei lavori l’intera spesa preventivata ed a collaudo effettuato provvederanno all’eventuale saldo. Tale rapporto dovrà trovare opportuna e completa disciplina in apposito contratto, separato dalla convenzione di cui al 5° comma dell’art. 28 della legge 17.08.1942 n. 1150 ed art, 14 della legge regionale n. 71/78

ART. 121

Oneri di urbanizzazione secondaria a carico del lottizzante

L’onere afferente alle opere di urbanizzazione secondaria da porre a carico dei lottizzanti, va stabilito dal Comune in base alle tabelle parametriche di cui al Decreto dell’Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico 31 maggio 1977  e va corrisposto all’atto del rilascio della concessione relativa in fabbricati da realizzare.

ART. 122

Termini di cessione

I lottizzanti sono tenuti a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le opere di urbanizzazione primaria, se eseguite direttamente dai lottizzanti, entro dieci anni dalla data di sottoscrizione della convenzione dell’art. 28 della legge 17.08.1947 n. 1150 e art. 14 della L. R. 27.12.1978 n. 71.

ART. 123

Garanzie finanziarie

I lottizzanti sono tenuti a prestare presso il Comune congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni di lottizzazione.

La misura e le modalità di versamento di tali garanzie saranno fissate dal Consiglio Comunale mediante apposito atto deliberativo e, comunque il loro importo non sarà inferiore al 50% di quanto dovuto.

ART. 124

Rilascio concessione edilizia

Il rilascio delle concessioni edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinata all’esigenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

ART. 125

Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo

Per i piani di lottizzazione che riguardano complessi insediativi autonomi in ambito chiuso collettivo, la convenzione di cui all’art. 14 della legge reg. 27.12.1978 n. 71, non dovrà prevedere l’obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicati dall’art. 4 della legge 29.9.1964 n. 847 e dell’art. 44 della legge 22.10.1971 n. 865, ricadenti all’interno del complesso.

Rimane a carico dei lottizzanti l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ad impianti necessari all’insediamento, nonché il pagamento dei ocntributi sul costo di costruzione di cui alla legge 28.01.1977 n. 10.

Restano salve le altre disposizioni degli articoli precedenti inerenti i piani di lottizzazione.

ART. 126

Speciale trattamento da assicurare al concessionario all’interno della lottizzazione

In sede di concessione edilizia in attuazione di una lottizzazione verrà opportunamente scomputato dal contributo relativo agli oneri di urbanizzazione quanto già versato per la quota relativa del lottizzante, sul contributo di urbanizzazione verrà praticato lo scomputo della quantificazione monetaria delle opere stesse.

Di tale valutazione e scomputo verrà dato atto nella apposita convenzione.

CAPO II

PROGETTI  E  PLANO-VOLUMETRICI REDATTI DAL COMUNE PER LOTTIZZAZIONI PER AREE RICADENTI NEI PERIMETRI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 167

PIANI PARTICOLAREGGIATI

PIANI DI RECUPERO DELL'ESISTENTE.

ART. 127

Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine Liti progetto di lottizzazione delle aree stesse.  Se essi non aderiscono, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale provvede per  la compilazione d'ufficio, attenendosi alle prescrizioni dello art.28 della legge urbanistica.

Il progetto di lottizzazione una volta approvato e notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se lo accettino e se intendono attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati.  In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere alla espropriazione delle aree.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili nel caso anche in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato e lo presentino incompleto degli elaborati indicati nel presente Regolamento, oppure lo presentino cori visioni difformi rispetto alle norme del P.R.G.

I progetti di lottizzazione compilati d'ufficio sono completati da progetti planovolumetrici compilati come descritto negli artt. precedenti per le lottizzazioni convenzionate in quanto applicabili.

ART. 128

Compilazione a cura del Comune di progetti plano-volumetrici per aree incluse in "Zone 167".

I progetti plano-volumetrici per "Zone 167" compilate a cura del Comune sono costituiti dagli stessi elementi definiti all'articolo precedente per i plano-volumetrici d'ufficio relativi a lottizzazioni; inoltre da quanto previsto dalla legge 167 in proposito.  Possono essere completati, ove ritenuto necessario, da alcuni degli elementi progettuali prescritti all'art. 128 del presente Regolamento, per i plano-volumetrici per lottizzazioni convenzionate eseguiti da privati.

ART. 129

Estensione di zone da includere nei piani ex legge 167.

L'estensione delle zone da includere nei piani ex legge 167 è determinata in relazione alle esigenze della edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.

Nell'ambito dei piani di zona potrà essere riservata un'aliquota, non inferiore al 10% e non superiore al 40% della area complessiva destinata a residenza da assegnare, con diritto di superficie agli aventi titolo ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali, per la realizzazione di case unifamiliari.

Gli interventi di cui al precedente comma potranno avvenire, per le singole costruzioni, in deroga alla tipologia prevista per l'edilizia popolare, salvo l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 Agosto 1978 n. 457 (art. 17 L.R. 71/78)

Art. 130

Piani particolareggiati.

Il contenuto e l'approvazione dei piani particolareggiati sono previsti agli articoli 9 e 12 della legge regionale 27.12.78 n. 7 I.

Art. 131

Piani di recupero

I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge 5 Agosto 1978 n. 457, relativi ai centri storici, nonché negli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati e non presenti tutti contestualmente, si attuano con la osservanza delle finalità indicate nell'art.1 della legge regionale 7 Maggio 1976 n. 70, e devono avere carattere prevalentemente conservativo.  Tali piani sono approvati dal Consiglio Comunale ai sensi del 2° comma dell'art. 28 della legge 5 Agosto 1978 n. 457, e trasmessi all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente entro dieci giorni dalla data di riscontro di legittimità dell'organo di controllo.

La delibera di cui al precedente comma diviene esecutiva se, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente non adotta alcuna determinazione.

Quando i predetti piani di recupero prevedono gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell'art. 31 della legge 457/78, la loro approvazione resta di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente che vi provvede ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 27.12.78 n. 7 l.

I piani di recupero sono disciplinati dal titolo IV della legge 5 agosto 1978 n. 457, purché non in contrasto con l'art.55 della legge regionale 27.12.1978, n. 7 l.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ALTRE AUTORIZZAZIONI

ART. 132

Campeggi liberi occasionali

La richiesta di campeggi liberi occasionali, per un limitato numero di presenze, organizzati da privati nonché da Enti, è soggetta ad autorizzazione da parte dei Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Tali campeggi possono essere allestiti esclusivamente in località salubri in cui non esista, tra l'altro, alcuna difficoltà per il deflusso delle acque meteoriche, con esclusione, in ogni caso, delle zone di cui al precedente art. 121 e preferibilmente su terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici.

Il rilascio dell'autorizzazione é comunque subordinato all'assenso dimostrato del proprietario del suolo; il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può imporre l'osservanza di particolari prescrizioni e cautele per disciplinare la raccolta dei rifiuti e la prevenzione degli incendi.

ART. 133

Sosta continua di roulettes e di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento su suolo pubblico.

La sosta continuata, per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi, di roulottes e di veicoli attrezzati per il pernottamento deve essere autorizzata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale ed avvenire sul suolo pubblico indicato nell'autorizzazione stessa.

Al fine di mantenere il carattere pubblico dei suolo e della carreggiate stradale e di non sottrarre notevoli spazi al parcheggio di veicoli circolanti, la sosta sulle vie e sugli spazi pubblici può essere autorizzata per un periodo massimo di trenta giorni; dopo tale periodo le roulottes ed i veicoli di cui sopra devono essere rimossi e ricoverati in apposite aree pubbliche o private, in caso di inadempienza il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può disporre la rimozione del veicolo.  Trascorso un congruo periodo di tempo, tale da giustificare l'uso della roulette o del veicolo attrezzato per il pernottamento, l'autorizzazione può essere ripetuta.

Durante la sosta le roulottes o gli altri veicoli suddetti devono tenere ben visibile l'autorizzazione onde consentire gli opportuni controlli.

ART. 134

Installazione di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili

L'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, generi alimentari o adibiti, a bar, ecc.) nonché destinate a ricovero di automezzi ed attrezzi, a magazzino, ecc., di strutture gonfiabili per usi diversi (copertura di piscine ed altri impianti sportivi, ecc.); di tendoni o similari per spettacoli rappresentazioni, ecc. è soggetta ad autorizzazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, anche se tali strutture vengono localizzate su aree private.

L'autorizzazione può essere rilasciata, a tempo determinato, e per periodi differenti a seconda del tipo d'installazione richiesta, sentito il parere del tecnico e dell'Ufficiale sanitario comunali; l'autorizzazione é subordinata al rilascio da parte dell'interessato di un atto al rinuncia al plusvalore nonché di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, in caso non venga rinnovata l'autorizzazione stessa, con garanzia fideiussoria per l'eventuale rimozione dell'opera da parte del Comune.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può, in ogni caso, subordinare l'autorizzazione alla osservanza di particolari prescrizioni o cautele ovvero al parere della Commissione Edilizia.

Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi tipo ad uso di abitazione, anche saltuaria, o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere (roulottes e case mobili) se non nelle aree destinate negli strumenti urbanistici a tale scopo, secondo le norme in essi espressamente previste, e secondo quanto contenuto nel precedente titolo Il CAPO I.

ART. 135

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili.

Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere autorizzate sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa (vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc.). Dette costruzioni non devono, comunque, essere previste in aree prossime ad incroci stradali, limitare la visibilità per la circolazione veicolare e ostacolare la percezione della segnaletica stradale o delle indicazioni toponomastiche.  Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione di non ridurre il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non risulti comunque inferiore a m. 1,50.

E' opportuno che, dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a m. 2,00.

Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limitare visioni panoramiche.

La superficie massima di tale tipo di costruzione non deve superare preferibilmente i mq. 6,00 e l'altezza totale non può superare i m. 3,00.

Le strutture precarie (chioschi e similari) possono, in casi particolari, essere abbinate.

Nel caso di più richieste per l'installazione di strutture trasferibili nella stessa località, da destinare ad usi diversi, dette strutture devono essere collocate tra di loro ad una distanza minima pari all'altezza massima.

Le installazioni di tendoni e similari e di strutture gonfiabili possono essere autorizzate su aree tali da non provocare impedimenti per il normale andamento del traffico.

Dette aree devono garantire uno spazio per il parcheggio adeguato al tipo di struttura e relativa capienza ed essere ubicate in maniera che l'installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.

Nel caso di installazione di tendoni o similari per manifestazioni e spettacoli, la superficie impegnata dalla struttura precaria e relative pertinenze non può essere superiore ad 1/3 dell'area disponibile.

L'accesso e l'uscita del pubblico devono avvenire in maniera da evitare intralci alla circolazione e da tutelare la pubblica incolumità.

ART. 136

Depositi di materiali su aree scoperte

I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati visibili da strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone destinate alla residenza.

Sono invece ammessi nelle zone produttive ma sempreché, a giudizio del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e sentiti il Tecnico e l'Ufficiale sanitario comunali, essi non costituiscono bruttura o pericolo per l'igiene pubblica o del suolo e per l’incolumità delle persone.

Nelle zone agricole sono tassativamente esclusi impianti di demolizione di auto e relativi depositi, tali attività, possono trovare opportuna collocazione all'interno delle zone industriali ed artigianali e non devono comunque risultare visibili dalle strade di primaria importanza.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può promuovere i provvedimenti necessari al rispetto delle suesposte condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

ART. 137

Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico.

L'occupazione anche temporanea del suolo o dello spazio pubblico é consentita previa autorizzazione specifica del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, il quale può accordarla, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentita la Commissione Edilizia, può anche consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi o con costruzioni precarie con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o, per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può, sentita la Commissione Edilizia, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale con grate, cunicoli, e con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., il cui progetto deve però, rispettare le norma di edificabilità contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente in tal caso, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato al pagamento delle relative tasse e il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può prescrivere la costituzione di un deposito presso la Tesoreria comunale sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penalità e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Per quanto riguarda le grotte, cunicoli e simili da realizzarsi nel sottosuolo, la relativa autorizzazione è subordinato alla assunzione da parte del richiedente degli impegni elencati nell'art. 160.

ART. 138

Esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere

L'esposizione a cielo libero, anche su aree private, di veicoli e merci in genere, sia a carattere ternporaneo che permanente, deve essere autorizzata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, che può condizionarla all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele per evitare intralci alla circolazione, ed a tutela della incolumità pubblici.

Tale autorizzazione non è richiesta se l'esposizione avviene nei giorni e nei luoghi stabiliti per le fiere ed i mercati.

ART.139

Accumuli o discariche di rifiuti solidi, relitti e rottami

La formazione anche temporanea di rilevati su suolo pubblico o privato per l'accumulo di rifiuti solidi (cascami, relitti e rottami, ecc.) o per l'apertura di nuove discariche e soggetta ad autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere del tecnico e dell'Ufficiale sanitario comunali.

Tali accumuli e discariche devono essere ubicati, in ogni caso, il più lontano possibile dalle abitazioni e tenendo conto dei venti dominanti.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla preventiva valutazione, a mezzo di adeguato studio idro-geologico da eseguirsi da un tecnico  nominato dal Comune ma a spese del richiedente, di assenza di pericolo per l’inquinamento delle acque superficiali e profonde ed alla garanzia di adatto materiale di copertura.

I materiali scaricati devono essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del Tecnico comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità ed ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.

ART. 140

Trivellazione ed escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere.

La trivellazione e l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, é soggetta ad autorizzazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, subordinatamente all'ottenimento di eventuali autorizzazioni o nulla-osta di altri organi statali e regionali.

L'autorizzazione per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere, può essere condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idro-geologico, completo, che dimostri il razionale utilizzo della falda e delle falde che si intendono sfruttare, eseguito da un tecnico designato dal Comune e a spese del richiedente.

L'autorizzazione per l'apertura di pozzi ad uso domestico ed agricolo può essere condizionata ad uno studio idro-geologico generale del territorio comunale, eseguito da un tecnico incaricato dal Comune a spese dello stesso.

L'autorizzazione non può comunque essere concessa nelle zone servite dall'acquedotto comunale nonché entro un raggio di 300 metri dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi di acqua potabile pubblici.

Nell'autorizzazione possono essere impartita disposizioni circa la quantità massima d'acqua estraibile, i modi e i criteri di misurazione e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiatura o strumenti di prova, fermo restando l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti al riguardo.

Il rilascio dell'autorizzazione, é, in ogni caso, subordinato all'assunzione da parte del richiedente dei seguenti impegni:

1)	permettere l'attingimento di acque dal pozzo per l'estensione di incendi, senza pretendere alcun compenso;

2)	consentire il prelievo dell'acqua da parte del Comune per le esigenze della popolazione, qualora dovesse essere disposta, per qualsiasi causa, la chiusura dell'acquedotto comunale o dovesse verificarsi una diminuzione della relativa portata, ad un prezzo per metro cubo non superiore ad un decimo del canone vigente per le utenze domestiche rapportato del pari al metro cubo.

L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa e revocata a giudizio insindacabile del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Tecnico e l'Ufficiale sanitario comunali, qualora si manifestino effetti negativi sul l'equilibrio idro-geologico del territorio e quando il pozzo sia causa di diminuzione del flusso dell'acquedotto comunale e delle fontane o sorgenti soggette a pubblico uso oppure risulti inquinato, nonché nei casi in cui sia possibile assicurare il rifornimento idrico mediante allacciamenti all'acquedotto comunale oppure con appositi acquedotti rurali realizzati anche da consorzi tra gli utenti, dei quali il Consiglio comunale ha facoltà di disporre la istituzione qualora ritenuti indispensabili per evitare una eccessiva proliferazione ai pozzi nella medesima zona, senza che il titolare possa pretendere alcun compenso o risarcimento.

E' vietato, senza autorizzazione del Comune, utilizzare l'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi o canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

La trivellazione e l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento delle acque minerali e termali, è soggetta a concessione con atto d'obbligo, di cui al precedente art. 6.

ART. 141

Taglio dei boschi

I tagli dei boschi devono essere autorizzati dai competenti organi regionali e devono essere subordinati all'obbligo della ripiantumazione e all'osservanza di idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio arboreo.

Sono esclusi dall'osservanza della disciplina del comma precedente i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da legno, già regolamentate, nonché i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalzatura, di potatura, e quelle necessarie per le attività agricole.

ART. 142

Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche.

L'apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed area pubbliche o soggette a pubblico transito, interne ed esterne all'abitato, è soggetta ad autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentita la Commissione Edilizia, e sempre subordinatarnente al nulla-osta dell'ente proprietario della strada.

Il passo carrabile o l'accesso deve essere costruito con materiale di buona consistenza e sempre mantenuto senza fango.

Sugli eventuali fossi stradali devono essere formati e mantenuti opportuni ponti senza alterare la sezione della strada ed il suo piano viabile.

Lo scolo delle acque meteoriche deve essere opportunamente convogliato nelle fognature o nei fossi stradali per evitare che defluisca sul piano viabile.

L'autorizzazione di cui trattasi non può essere rilasciata se l'apertura del passo o dell'accesso costituisca un serio intralcio per la circolazione e allorquando la costruzione e lo spostamento avviene in corrispondenza o in prossimità di crocevia, di curve, di dossi, di gallerie e di passaggi a livello.

Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei precedenti art. 72 e 87.

ART. 143

Impianti di captazione dell’energia alternativa.

Per gli edifici esistenti e per quelli di nuova costruzione è ammessa, previa autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, l'installazione di impianti per la captazione dell'energia alternativa (solare, eolica, ecc.) per uso di riscaldamento od altro.

Nel caso di edifici con copertura a tetto, i pannelli per la captazione dell'energia solare devono essere disposti in guida da seguire il più possibile l'andamento delle falde su cui sono ancorati.

### TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

C A P 0  I

DISPOSIZIONI FINALI - CONTROLLI E REPRESSIONI DEGLI ABUSI

DESTINAZIONE DEI PROVENTI

# ART. 144

Attività di  vigilanza. organo competente e modalità

Ai sensi della legislazione vigente il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale esercita, mediante funzionari ed agenti del Comune, la vigilanza nei confronti di tutte le opere di costruzione ed urbanizzazione che vengono effettuate nel territorio comunale al fine di verificarne la rispondenza alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi) e del programma pluriennale di attuazione, nonché alle eventuali prescrizioni e modalità esecutive fissate nella concessione c/o autorizzate e, più in generale, l'osservanza di tutte le norme legislative o regolamentari applicabili.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale può ordinare qualsiasi tipo di controllo o verifica ritenuto necessario.

I funzionari e agenti incaricati della verifica possono accedere ai cantieri, alle costruzioni, ai fondi nei casi previsti dalle norme vigenti devono redigere apposito processo verbale, sottoscritto, per presa visione, dal concessionario e/o richiedente, dal direttore dei lavori o dal costruttore, della visita effettuata con le risultanze della medesima.

Nel verbale devono, inoltre, essere riportate le eventuali osservazioni di questi ultimi.

ART. 145

Sospensione dei lavori

Qualora sia constatata l'inosservanza di norme, prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale ordina la immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi sessanta giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni e per la rimessa in pristino.

L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione se diverso dal proprietario, nonché all'assuntore ed al direttore dei lavori che risultino dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del Comune.

Detta ordinanza, annotati nel registro delle concessioni, é comunicata all'Intendenza di Finanza, agli enti, uffici e alle aziende di credito competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture e dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione; nonché nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e della legge 2 febbraio 1974 n. 64, rispettivamente alla Soprintendenza e allo Ufficio del Genio Civile competenti.

Copia dell'ordinanza deve inoltre essere trasmessa all'autorità giudiziaria competente.

ART. 146

Sigilli

Nel caso di accertata inadempienza all'ordinanza di sospensione dei lavori, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale provvede alla opposizione dei sigilli al cantiere e al macchinario impiegato per lo svolgimento dei lavori.

Il relativo verbale è notificato agli stessi soggetti di cui al precedente articolo ove non presenti alle operazioni.

I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potranno essere effettuate anche a cura di un custode da nominare tra persone estranee alle attività abusive.

Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate, in solido, ai soggetti cui è stata notificata la ordinanza.

Le relative somme vengono riscosse a norma del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

ART. 147

Sanzioni principali

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione devono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale con ordinanza.

In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune, che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.  Le pertinenze degli immobili stessi sono espropriate dal Comune, ai sensi e per gli effetti dell' art. 14 della legge 28 Gennaio 1977 n. 10, e successive modifiche.

Qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, la stessa, dopo la acquisizione al patrimonio del Comune, viene demolita a cura del Comune stesso e a spese del suo costruttore.  L'area di impianto potrà successivamente essere utilizzata nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio Comunale. li Comune provvede al recupero delle spese di demolizione ai sensi del regio decreto 14 aprile 19 10 n. 639.

L'acquisizione di cui ai precedenti commi si effettua con ordinanza motivata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale che, vidimata e resa esecutiva dal pretore costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Le opere realizzate in parziale difformità della concessione devono essere demolite o modificate a spese del concessionario entro il termine stabilito dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale nella stessa ordinanza di demolizione e di modifica.

Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale applica una sanzione pari al doppio del valore venale della parte della opera realizzata in difformità della concessione.

Non si procede alla demolizione ovvero alla applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione di uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione.

Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, sui suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato o al patrimonio indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinare la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali.  In caso di mancata esecuzione della ordinanza, alla demolizione provvede il Comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, in base a valutazioni discrezionali, ordina la demolizione o l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale; l'ordinanza è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

Nel caso di inadempienza all'ordine di demolizione o di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le norme sull’acquisizione gratuita stabilite dal presente articolo.

I provvedimenti di annullamento della concessione e i provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo devono essere annotati nei registri immobiliari a cura dell'autorità che li adotta e a spese del trasgressore.

ART. 148

Sanzioni amministrative per mancato o ritardo pagamento del contributo per la concessione

Il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta:

la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quanto il ritardo si protragga oltre il	termine di cui alla precedente lettera b).

ART. 149

Altre sanzioni

Per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili senza la prescritta concessione si applicano una sanzione pecuniaria di £. 10.000 al metro cubo.

-	Per l'apertura di strade senza la prescritta concessione si applica una sanzione di £. 20.000 al metro quadro.

Per il taglio abusivo di boschi si applica una sanzione di £. 20.000 al metro quadro. Per l'abbattimento di alberi, comunque tutelati, di pregio ambientali e paesaggistico si applica una sanzione da lire 200.000 a lire 500.000 ad albero.

Per l'apertura di pozzi, discariche, cave o per la realizzazione di altre opere comportanti manomissioni del territorio, si applica una sanzione da lire 500.000 a lire 50.000.000.

Per la demolizione abusiva di opere si applica una sanzione di lire 5.000 al metro cubo.

Nel caso di demolizione abusiva di immobili di interesse artistico o ambientale; oltre alla sanzione prevista dal comma precedente, il Comune procede alla espropriazione dell'area su cui insiste il fabbricato, comprese le relative pertinenze.

Per la mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità o agibilità si applica una sanzione pari al 10 per cento del contributo dovuto per costo di costruzione, fissato con decreto dallo Assessore Regionale per lo Sviluppo economico dell'11 Novembre 1977.

Per chi sottrae l'obbligo di consentire l'accesso ai cantieri nel caso di cui all'art. 151 del presente regolamento, si applica una sanzione di lire 1.000.000.

La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di rimozione dei sigilli.

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizia costruite in assenza di concessione sono nulli, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.  La medesima disposizione vale nel capo di compravendita di terreni abusivamente lottizzati.

In quest'ultimo caso a carico dell'alienante si applica una sanzione pecuniaria di £. 20.000 al metro quadro.

In tutte le ipotesi previste dal precedente art. 154, per gli immobili realizzati abusivamente anche se non ancora ultimati si applica, dal giorno in cui l'infrazione è stata perpetrata fino al giorno in cui il provvedimento definitivo (demolizione, confisca, pagamento della penale) trova effettiva esecuzione, una sanzione pecuniaria annuale pari al 20 per cento del contributo aderente al costo di costruzione, fissato con decreto dello Assessore regionale per lo sviluppo economico dell'11 Novembre 1977.

La sanzione é disposta con ordinanza del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e la sua mancata applicazione costituisce danno nei confronti del Comune.

Per le opere eseguite in difformità del presente regolamento e per le quali non sono contemplati sanzioni negli articoli precedenti o in norme di legge, si applica quanto disposto dagli articoli 106, 107, 108, 109, 110 della legge Comunale e provinciale del 3/3/1934 n. 383, e successive modifiche.

ART. 150

Destinazione dei proventi

I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 28/1/1977 n. 10 e dalla legge regionale 27/12/1978, n. 71 sono versati in favore del Comune in un conto corrente vincolato presso l'istituto di credito che funge da Tesoriere del Comune, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, alla acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei piani di zona, nonché prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui all'art. 34 della legge regionale n. 71/78.

L’Istituto di Credito ed il Tesoriere di cui al precedente comma dovranno trasmette agli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del Territorio e dello ambiente, con periodicità annuale e comunque quando ne siano richiesti, dettagliate informazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conti correnti vincolati, di cui al presente articolo.

E' fatto obbligo al Comune di tenere separata gestione dei proventi di cui al l° comma.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

# ART.151

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente Regolamento, devono essere apportate le migliorie igieniche che risulteranno indispensabili.

Tali migliorie comprendono tra l'altro l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aerato secondo le norme di cui ai precedenti articoli.

L'Ufficiale sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungono a suo giudizio il livello igienico accettabile.

ART. 152

Adeguamento delle costruzioni preesistenti

Gli edifici esistenti, che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento, in tutto o in parte, devono, in casi di opere di manutenzione, ristrutturazione o restauro, adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, per motivi di pubblico interesse, può, sentita la Commissione Edilizia, e se del caso, l'autorità regionale competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti e restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sopra-passaggi, imposte di porte e di finestre aperte allo esterno, ecc. deve comunque essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di opere di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici o delle parti in questione.

ART. 153

Sanatoria delle occupazioni permanenti del sottosuolo di aree pubbliche o di spazi soggetto a pubblico transito.

Tutti coloro che hanno occupato il sottosuolo di aree pubbliche o di spazi soggetti a pubblico transito, senza autorizzazione del Comune, devono entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento chiedere, a sanatoria, il rilascio della prescritta autorizzazione.

In particolare, per quanto riguarda grotte, cunicoli e simili attualmente esistenti del sottosuolo, il richiedente deve allegare alla domanda i necessari elaborati per individuare la esatta posizione e dimensione del volume interrato nonché le quote in cui si sviluppa entroterra.

L'autorizzazione delle occupazioni del sottosuolo di cui al precedente comma è, tra l'altro, subordinata all'assunzione da parte del richiedente dei seguenti impegni:

a)	eseguire, a sue cure e spese, le opere di consolidamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle volte, strutture e manufatti ritenuti necessari dal Comune a garanzia della stabilità del suolo e degli edifici sovrastanti o adiacenti, e per evitare infiltrazioni di acqua meteoriche o provenienti da eventuali rotture delle rete delle fognature e dell'acquedotto, acconsentendo i tal fine alle ispezioni periodiche degli agenti e del Tecnico comunale;

b)	esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare ai terzi dall'eventuale cedimento del terreno o del crollo delle volte e delle strutture ed a ripristinare, in tali casi, senza acun indugio il piano stradale e le altre strutture ed attrezzature pubbliche e private danneggiate.

c)rinunciare a qualsiasi compenso o risarcimento da parte del Comune per danni che il richiedente stesso dovesse subire per eventuali infiltrazioni di acque meteoriche o di liquidi provenienti da fognature o dalla rete dell'acquedotto nonché per lavori eseguiti dal Comune sullo spazio sovrastante o in conseguenza del traffico veicolare;

d) procedere in caso di pubblico interesse e su richiesta del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale al rinterro del sottosuolo, entro i termini e con le modalità che saranno stabiliti dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale sentito il Tecnico comunale.

Qualora l'interessato non provvedesse entro il termine stabilito, l’Amministrazione comunale farà eseguire le opere con recupero della spesa secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 154

Opere già concesse o autorizzate

Le opere ed i lavori già concessi o autorizzati e non ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

Tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllate, modificate ed eventualmente revocate, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento al fine di renderle non contrastanti con le sue norme dello stesso.

ART. 155

Licenza rilasciate prima del 30.1.1977

Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate prima della data di entrata in vigore della legge 28.1.1977, n. 10, purché i lavori, iniziati nei termini, siano completati entro quattro anni dalla stessa, data, così da rendere gli edifici abitabili e/o agibili.

Per la parte non completa entro tale termine deve essere richiesta concessione.

ART. 156

Misure di salvaguardia

Nelle more di approvazione dello strumento urbanistico comunale, la concessione può essere rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere della Commissione Edilizia comunale, per gli interventi previsti in zone dove é ammessa la singola concessione ed in ottemperanza delle prescrizioni della legislazione vigente.

ART. 157

Decadenza della commissione edilizia comunale

Nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento l'amministrazione Comunale deve provvedere al rinnovo della Commissione Edilizia comunale secondo quanto previsto dal precedente art.. 11. Dopo 60 giorni dalla entrata in vigore dei presente Regolamento la Commissione Edilizia in funzione, comunque, decade.

ART. 158

Riduzione quota del costo di costruzione

La quota degli oneri relativi al costo di costruzione ridotta al 60% della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro il 31.12.1979 e all'80% per le istanze presentate entro il 31 Dicembre 1980.

In ordine alle istanze di cui al comma precedente, la concessione, con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal Comune.

ART. 159

Norme abrogate

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

ART. 160

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dei competenti organi regionali e dopo l'avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune.

Visto: Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale							Il progettista

ing. Ignazio Leone

APPENDICE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE RICHIAMATE NEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

Legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 (G.U. n. 244 del 1610-1942) modificata e integrata con le leggi 6 agosto 1967, n. 765; 19 novembre 1968 n. 1187 e l giugno 1971 n. 291 e 22 Ottobre 1971 n. 865;

Legge 3 novembre 1952 n. 1902 - Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori generali, modificata dalla legge 5 luglio 1956 n. 517.

Legge 21 Dicembre 1955 n. 1357 - Modifica alla legge 1150/1942 sui piani regolatori;

Legge 18 aprile 1962 n. 167 - disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare; modificata ed integrato dalle leggi 21 luglio 1965 n. 904 e 22 ottobre 1971 n. 865.	n'904 e 22 ottobre 1971 n'865;

Legge 25 novembre 1962 n. 1684, provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche, modificata ed integrata con legge 5 novembre 1964 n. 1224.

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 - provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Legge 13 luglio 1966 n. 615 - provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, e regolamento per l'esecuzione approvato con D.P.R. 15.4.1971 , n. 322.

Legge 10.5.1976 n. 319 - norme per la tutela delle acque dallo inquinamento.

Legge 1 giugno 1939 n. 1089 - sulla tutela delle cose di interesse artistico e regolamento di esecuzione.

Legge 29 giugno 1939 n. 1497 e regolamento per l'applicazione.  Protezione delle bellezze naturali.

Legge 9 giugno 1947 n. 530 - modificazione al T.U. legge Comunale e Provinciale.

Legge 12 marzo 1965 n. 127 - Deroga alla legge 8 novembre 1956, n'1300 per la devoluzione all'Ufficiale Sanitario comunale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali.

Legge 9 agosto 1954 n. 640 - Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni	malsane.

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizioni per le zone sismiche.

D.M. 3 marzo 1975 n. 39 - approvazione delle norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Legge 22 ottobre 1971 n.  865 - Programmi e condizionamento della edilizia residenziale pubblica;

D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 - distanze minime a protezione del nastro stradale.

D.M. 2 aprile 1968 n.  1444 - Standard urbanistici.

Legge 30 marzo 1971 n. 118 - conversione in legge del D.L. 30/1/1971 n. 5 e nuove norme a favore dei mutilati ed invalidi civili.

Legge 30.4.1976 n. 373 - Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici e Regolamento di esecuzione.

D.M. 5 luglio 1975 - altezza minima e requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

Legge 28 Gennaio 1977 n. 10 - Norme per la edificabilità dei suoli.

R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 - Testo Unico delle leggi sanitarie.

Legge 15 Giugno 1959 n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Circolare Ministero dell'Interno 26 Marzo 1965 n. 32 – norme per ascensori e montacarichi in servizio privato - Protezione antincendio.

D.M. 27 Ottobre 1965 - Determinazione delle attività soggette alle norme di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 4 del la legge 26 luglio 1965 n. 966.

Legge 5 agosto 1978 n'457 - Norme per l'edilizia residenziale. Regione Siciliana

L.R. 31.3.1972 n. 19 - primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'accertamento delle spese.

Legge Regionale 26.5.1973 n. 21 - modifica ed integrazione della L.R. n. 19/72.

Legge Regionale 12.6.1976 n. 78 - provvedimenti per lo sviluppo turistico in Sicilia.

D.ASS. 31 Maggio 1977 - Tabelle parametriche che la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28.1.1977 n. 10.

Circolare 31.5.1977- esplicativa della tabelle parametriche.

D.ASS. 11 novembre 1977- Determinazione degli oneri di costruzione di cui all'art. 6 della legge 28.1.1977 n. 1 0.

L.R. 7 Maggio 1976 n. 70 - Tutela dei centri storici.

L.R. 18-6-1977 n. 39 - Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.

Legge Regionale 27.12.1978, n.71 - Norme integrative e modificativi della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica.

Circolare regionale n. 1/79 del 30.1.1979 - Prime direttive sulla legge regionale n. 71/78.

Circolare regionale n. 2/79 del 3.2.1979. Direttive per la formazione ed approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata - legge regionale n. 71/78.

Circolare regionale n.  3/79 del 7.3.1979 - Prime direttive per la formazione ed approvazione dei piani particolareggiati L.R. n. 71/78.

Circolare regionale n. 4/79 del 7.6.1979 - Disciplina d'incarico per la redazione dei P.R.G. del P.d.F. e del P.P.

Circolare regionale n. 5/79 del 7.6.1979 - Convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui alle leggi 28.1.1977 n. l 0.

Circolare regionale n. 6/79 del 31.7.79 - programmi pluriennali di attuazione.

D.L.P. Regione Siciliana 29.10.1955 n. 6 - ordinamento sugli Enti locali.

Circolare n. 7179, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'ambiente, relativa alla "Tutela dell'ambiente e lotta contro l’inquinamento".

## I  N  D  I  C  E

## TITOLO   I

### DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO  I

NORME PRELIMINARI

#### art.  1 -	contenuti e limiti ...................................	pag.   	1

###### art.  2 - 	definizioni ............................................	pag.   	1

art.  3 - 	definizione degli interventi di recupero

del patrimonio esistente..........................	pag.	3

art.  4 - 	parametri urbanistici edilizi......................	pag.   	4

art.  5 - 	opere soggette a concessione...................	pag.   	7

art.  6 - 	opere soggette a conc. con atto d’obbligo  	pag.	8

art.  7 - 	opere soggette ad autorizzazione  .............	pag.	8

art.  8 - 	lavori eseguibili senza concessione

o autorizzazione	pag.	9

art.  9 - 	opere e lavori eseguibili d’urgenza	pag.	10

art. 10 - 	contributo per il rilascio della concessione	pag.	10

CAPO  II

COMMISSIONE EDILIZIA

art. 11 - 	composizione della Commissione Edilizia	pag.	12

art. 12 - 	compiti della Commissione Edilizia	pag.	13

- art. 13 - 	funzionamento della Commissione Edilizia	pag.	13

CAPO  III

RICHIESTA ED ISTRUTTORIA DELLA CONCESSIONE

E DELLE AUTORIZZAZIONI

- art. 14 - 	richiesta di concessione 	pag.	15

- art. 15 - 	documenti a corredo della domanda

- di concessione	pag.	15

- art. 16 -	domanda e documentazione per ottenere

- l’autorizzazione	pag.	19

- art. 17 - 	istruttoria preliminare della domanda

di concessione o autorizzazione	pag.	20

- art. 18 - 	istruttoria relativa alla domanda di

- concessione o autorizzazione 	pag.	20

- art. 19 - 	lavori eseguibili senza progetto	pag.	21

art. 20 - 	progetti di massima	pag.	21

CAPO  IV

RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITA’ DELLE CONCESSIONI

E DELLE AUTORIZZAZIONI

art. 21 - 	rilascio delle concessioni	pag.	22

art. 22 - 	effetti e validità della concessione 	pag.	22

art. 23 - 	decadenza, rinnovo e revoca delle

concessioni	pag.	23

art. 24 - 	deroghe	pag.	24

art. 25 - 	modalità per le autorizzazioni	pag.	24

art. 26 - 	rinnovo, decadenza e revoca

delle autorizzazioni	pag.	24

art. 27 - 	varianti al progetto approvato	pag.	25

art. 28 - 	ricorso del richiedente al TAR	pag.	25

CAPO  V

ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

art. 29 - 	inizio dei lavori e formalità da esperire	pag.	26

art. 30 - 	controllo comunale dell’esecuzione

dei lavori	pag.	27

art. 31 - 	campionature delle tinte e dei rivestimenti	pag.	27

art. 32 - 	interruzione dei lavori	pag.	27

art. 33 - 	ultimazione del rustico e dei lavori	pag.	27

art. 34 - 	autorizzazione di abitabilità e agibilità	pag.	28

CAPO  VI

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’

art. 35 - 	segnalazione, recinzione ed illuminazione

della zona dei lavori	pag.	30

art. 36 - 	scarico dei materiali, demolizioni	pag.	30

art. 37 - 	responsabilità degli esecutori di opere	pag.	31

art. 38 - 	rimozione delle recinzioni su suolo pubblico	pag.	31

TITOLO II

PRESCRIZIONI IGIENICO - SANITARIE E COSTRUTTIVE

CAPO  I

PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE

- art. 39 - 	salubrità del terreno	pag.	32

- art. 40 - 	isolamento dall’umidità	pag.	32

- art. 41 - 	isolamento termico	pag.	33

- art. 42 - 	isolamento fonico	pag.	33

- art. 43 – 	classificazione delle acque	pag.	33

- art. 44 - 	modalità di scarico delle acque	pag.	34

- art. 45 - 	rifornimento idrico	pag.	35

- art. 46 - 	impianto elettrico	pag.	35

- art. 47 - 	deposito temporaneo di rifiuti solidi	pag.	35

- art. 48 - 	eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni	pag.	36

- art. 49 – 	impianti speciali	pag.	36

- art. 50 - 	impianto per le lavorazioni insalubri	pag.	37

CAPO  II

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

- art. 51 – 	caratteristiche dei fabbricati di altezza

- inferiore a mt 24.00	pag.	38

- art. 52 - 	centrali termiche	pag.	38

- art. 53 - 	autorimesse	pag.	39

- art. 54 - 	N.O. dei Vigili del Fuoco	pag.	41

- art. 55 - 	criteri di sicurezza per impianti domestici

- di gas liquefatto	pag.	41

- art. 56 - 	criteri di sicurezza per impianti centralizzati

- di riscaldamento e condizionamento	pag.	41

- art. 57 - 	rinvio a leggi particolari	pag.	43

CAPO  III

CARATTERISTICHE DEI LOCALI PER L’ABITABILITA’ O L’AGIBILITA’

- art. 58 – 	classificazioni dei locali	pag.	43

- art. 59 - 	caratteristiche dei locali	pag.	44

- art. 60 - 	piani abitabili	pag.	47

- art. 61 - 	soffitti inclinati e soppalchi	pag.	47

- art. 62 -	piani seminterrati	pag.	47

- art. 63 - 	piani non abitabili	pag.	48

- art. 64 -	sottotetti	pag.	48

- art. 65 - 	locali integrativi per la residenza	pag.	49

CAPO  IV

NORME RIGUARDANTI LA GODIBILITA’ GENERALE DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURA EDILIZIE

- art. 66 - 	prescrizioni e norme riguardanti la

- eliminazione delle barriere architettoniche	pag.	50

- art. 67 - 	percorsi pedonali	pag.	50

- art. 68 -	parcheggi pubblici e/o di pertinenza

- delle costruzioni e posti macchina	pag.	52

- art. 69 - 	accessi	pag.	53

- art. 70 - 	piattaforma di distribuzione	pag.	53

- art. 71 - 	scale	pag.	54

- art. 72 - 	rampe	pag.	55

- art. 73 - 	ascensori	pag.	55

- art. 74 - 	corridoi e passaggi	pag.	56

- art. 75 - 	porte	pag.	57

- art. 76 - 	pavimenti	pag.	58

- art. 77 - 	locali igienici	pag.	58

- art. 78 - 	apparecchi elettrici di comando e di

- segnalazione	pag.	60

- art. 79 – 	impianti telefonici	pag.	60

- art. 80 - 	sale per riunioni e spettacoli	pag.	61

CAPO  V

PRESCRIZIONI VARIE

- art. 81 - 	norme di buona costruzione	pag.	62

- art. 82 - 	zoccolature	pag.	62

- art. 83 - 	elementi aggentanti	pag.	62

- art. 84 - 	intercapedini	pag.	63

- art. 85 - 	coperture	pag.	63

- art. 86 – 	spazi scoperti agli edifici e uso dei

- distacchi tra fabbricati	pag.	64

- art. 87 - 	uscite dalle autorimesse, rampe e

- passi carrabili	pag.	64

- art. 88 – 	marciapiedi e porticati	pag.	65

- art. 89 - 	recinzioni	pag.	65

- art. 90 - 	cassette per corrispondenza e

- contatori di gas, energia elettrica ed acqua	pag.	65

- art. 91 – 	provvedimenti per costruzioni che

- minacciano pericolo	pag.	66

CAPO  VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI AI

FABBRICATI ED ALL’ARREDO URBANO

- art. 92 - 	aspetto e manutenzione degli edifici	pag.	67

- art. 93 – 	tinteggiature e rivestimenti	pag.	67

- art. 94 - 	antenne radiotelevisive	pag.	68

- art. 95 - 	decoro e arredo urbano	pag.	68

- art. 96 - 	mostre, vetrine ed insegne in genere	pag.	68

- art. 97 – 	tende aggettanti sullo spazio pubblico	pag.	70

- art. 98 - 	tabelle e numeri civici	pag.	71

- art. 99 - 	esecuzione di opere su edifici di interesse

- monumentale, storico o ambientale	pag.	71

- art.100 -	rinvenimento di opere di pregio storico

- ed artistico 	pag.	72

- art.101 – 	zone verdi e piaceri privati	pag.	72

- art.102 - 	parcheggi	pag.	72

CAPO  VII

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE DELLE ABITAZIONI

E ATTREZZATURE RURALI

- art.103 – norme edilizie	pag.	73

- art.104 – nome igieniche	pag.	73

- art.105 – 	impianto di riscaldamento e acqua calda	pag.	74

- art.106 – 	manutenzione delle abitazioni rurali	pag.	75

- art.107 – 	collegamenti alla viabilità	pag.	75

- art.108 – 	condizioni minime di abitabilità delle

- abitazioni rurali	pag.	75

- art.109 – 	osservanza delle prescrizioni minime di

- abitabilità	pag.	76

- art.110 – 	ispezione dell’ufficiale Sanitario	pag.	76

- art.111 – 	stalle e concimaie	pag.	76

TITOLO III

LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE E LOTTIZZAZIONE

PER COMPLESSI CHIUSI

CAPO  I

- art.112 – 	domanda di lottizzazione, documenti, progetti

- allegati da presentare a corredo	pag.	78

- art.113 – 	procedura per approvazione	pag.	81

- art.114 – 	ambiti della lottizzazione	pag.	82

- art.115 – 	ordine di successione delle lottizzazioni	pag.	82

- art.116 – 	limiti dell’edificazione e rapporti nella dotazione

- di servizi da rispettare nelle lottizzazioni	pag.	83

- art.117 – 	valutazione dello stato di urbanizzazione

- dell’area da lottizzare	pag.	83

- art.118 – 	approvazione dei piani di lottizzazione	pag.	83

- art.119 – 	cessione gratuita aree necessarie per le opere

- di urbanizzazione	pag.	84

- art.120 – 	realizzaz. delle opere di urbanizzazione primaria	pag.	84

- art.121 – 	oneri di urbanizzazione secondaria	pag.	85

- art.122 – 	termini di cessione	pag.	85

- art.123 – 	garanzie finanziarie	pag.	85

- art.124 – 	rilascio concessione edilizia	pag.	85

- art.125 – 	piani di lottizz. per complessi insediativi chiusi	pag.	85

- art.126 – 	speciale tratt. da assicurare al concessionario	pag.	85

CAPO  II

PROGETTI E PLONOVOLUMETRICI REDATTI DA COMUNE PER LOTTIZZAZIONI PER LE AREE RICADENTI NEI PERIMETRI DI APPLICAZIONE DELLA 167 PIANI PARTICOLAREGGIATI, PIANI DI RECUPERO DELL’ESISTENTE

- art.127 – 	compilazione d’ufficio dei progetti di lottizz.	pag.	87

- art.128 – 	compilazione a cura del comune di progetti

- planovolumetrici per aree incluse in zone 167	pag.	87

- art.129 – 	estensione di zone da includere nei piani

- ex legge 167	pag.	87

- art.130 – 	piani particolareggiati	pag.	88

- art.131 – 	piani di recupero	pag.	88

CAPO  III

DISCIPLINA DELLE ALTRE AUTORIZZAIZONI

- art.132 – 	campeggi liberi e occasionali	pag.	89

- art.133 – 	sosta continua di roulletes e di veicoli o rimorchi

- attrezzati per il pernottamento su suolo pubblico	pag.	89

- art.134 – 	istallazione di strutture trasferibili, precarie	pag.	89

- art.135 – 	criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture

- trasferibili, precarie	pag.	90

- art.136 – 	depositi di materiali su aree scoperte	pag.	91

- art.137 – 	occupazione temporanea o permanente di spazio,

- suolo o sottosuolo pubblico	pag.	91

- art.138 – 	esposizione a cielo libero di veicoli e merci

- in genere	pag.	92

- art.139 – 	accumuli o discariche di rifiuti solidi,

- relitti e rottami	pag.	92

- art.140 – 	trivellazione ed escavazioni di pozzi per lo

- sfruttamento di falde acquifere	pag.	93

- art.141 – 	taglio dei boschi	pag.	94

- art.142 – 	aperture e modifiche di passi carrabili e accessi

- privati su strade ed aree pubbliche	pag.	94

- art.143 – 	impianti di captazione dell’energia alternativa	pag.	94

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO  I

DISPOSIZIONI FINALI – CONTROLLI E REPRESSIONI DEGLI

ABUSI DESTINAZIONE DEI PROVENTI

- art.144 – 	attività di vigilanza organo competente

- e modalità	pag.	96

- art.145 – 	sospensione dei lavori	pag.	96

- art.146 – 	sigilli	pag.	97

- art.147 – 	sanzioni principali	pag.	97

- art.148 – 	sanzioni amministrative per mancato o ritardo

- pagamento del contributo per la concessione	pag.	98

- art.149 – 	altre sanzioni	pag.	98

- art.150 – 	destinazione dei proventi	pag.	99

CAPO  II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- art.151 – 	migliorie igieniche ai fabbricati esistenti	pag.	101

- art.152 – 	adeguamento delle costruzioni preesistenti	pag.	101

- art.153 – 	sanatorie delle occupazioni permanenti del

- sottosuolo di aree pubbliche o di spazi soggetti

- a pubblico transito	pag.	101

- art.154 – 	opere già concesse o autorizzate	pag.	102

- art.155 – 	licenze rilasciate prima del 30.01.1977	pag.	102

- art.156 – 	misure di salvaguardia	pag.	102

- art.157 – 	decadenza della Commissione Edilizia Comunale	pag.	103

- art.158 – 	riduzione quota del costo di costruzione	pag.	103

- art.159 – 	norme abrogate	pag.	103

- art.160 – 	entrata in vigore del presente regolamento	pag.	103